Ausschreibungstext

Artikelnummer

219422

Typ

ITB-7SF0019M0A

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 17°, 336x256, 25Hz, Audio, Composite,  PoE,  IP67

Hauptmerkmale

Wärmebildkamera mit Ethernet und Composite Ausgang

Auflösung 336x256 Pixel, 25 Hz

19mm Objektiv,17° Bildwinkel

Einfache Bedienung,USB Remote Anschluss

Alarm Ausgangs Kontakt triggert via Temperaturmessung

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Cross Web Browsing (IE, Safari, Firefox, Chrome)

VerticalView 90°/270°, Audio

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

HTLM5 Wiedergabe, Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte

Einfache Installation, Fixierung über zentrale Schraube

Flexible Spannungsversorgung 12VDC,24VAC oder PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 219422 |

Weitere Produktinformationen

Wichtiger Hinweis zum Handel mit 25Hz-Wärmebildkameras<br>Der Handel mit Wärmebildkameras mit einer Bildwiederholrate von 25fps (25Hz) bedarf neuerdings einer schriftlichen Erklärung, welche von der US-Regierung eingefordert wird. 25Hz-Wärmebildkameras dürfen demnach ausschließlich in folgende Länder exportiert werden: <br>Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom<br>Um dies sicher zu stellen, ist jedes an einem Handel mit 25Hz-Wärmebildkameras beteiligte Unternehmen inklusive dem Endkunden seitens der US-Regierung verpflichtet, den Text eines entsprechenden Dokuments auf seinen firmeneigenen Briefkopf zu drucken, zu unterzeichnen und per Post an nachstehende Adresse zu schicken. Jedes Unternehmen ist verpflichtet, eine Kopie des unterzeichneten Dokuments für mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dies nach Aufforderung den US-Behörden vorzulegen! Die Auslieferung einer Bestellung kann erst erfolgen, nachdem alle Dokumente bei FLIR eingereicht wurden.<br>VIDEOR E. Hartig GmbHKaufmännische AbwicklungCarl-Zeiss-Straße 8 D-63322 RödermarkDeutschland<br><a href="http://eneo-security.com/media/wysiwyg/docs/FLIR/FLIR_Consignee_Statement.pdf" target="_blank" title=?FLIR Consignee Statement?>Das Originaldokument kann hier heruntergeladen werden.</a> Das Dokument ist in der deutschen Fassung hinterlegt.<br>Wärmebildkameras mit 8,3fps und 9fps Bildwiederholrate (8,3/9Hz) sind von dieser Regelung nicht betroffen, gegebenenfalls sollte eine solche Version einer 25Hz-Version vorgezogen werden.

Zubehör

| AK-4 | Kamera Anschlussbox für Candid Small, Candid Medium, Serie |
| --- | --- |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| PM-42A | Mastmontageadapter für eneo Candid, Candid S, Candid M, WB1, AK-5, AK-4 |
| VerticalView Adaptor | Für IP Candid Medium Gehäuse bei Betrieb im VerticalView Mode |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen