Ausschreibungstext

Artikelnummer

215463

Typ

FC-305 ID 8.3Hz

Kurzbeschreibung

Wärmebild Netzwerk Kamera, 60mm, PAL, 5,4° FoV, 320x240, ungekühlt

Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Integrierte Videoanalysefunktionen

60mm Objektiv, 5,4° Bildwinkel

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Steuerung und Bedienung über TCP/IP

Multistreaming in H.264, MPEG4, MJPEG

Simultaner analoger Videoausgang, PAL

Integrierte Heizung

Sonnenblende

Power over Ethernet

Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Teledyne Flir |
| --- | --- |
| Serie | Flir FC-Serie ID |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, M-JPEG, MPEG-4 |
| Bildübertragungsrate | 8,3 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 60 mm |
| Bildwinkel horizontal | 5,4° |
| Bildwinkel vertikal | 4,1° |
| Detektionsreichweite | 439 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | PAL |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | keine Angabe |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 16-32 VAC, 16-44 VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 5W nominal, 21W Spitze (mit Heizung) bei 24VDC, 8VA nominal, 29VA Spitze (mit Heizung) bei 24VAC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | FCC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Hersteller-Nummer | 427-0093-62-00S |

Weitere Produktinformationen

Der Verkauf von Thermal-/Wärmebildkameras mit einer Bildwiederholrate von 8,3Hz und 9Hz unterliegt folgenden Exportbeschränkungen und gesetzlichen Vorgaben:<br><br>Die Kameras dürfen in bestimmte Länder nur mit Genehmigung der US-Behörden exportiert werden.<br>Die Kameras dürfen ohne Genehmigung der US-Behörden weder an bewaffnete Dienste (Heer, Marine, Luft- oder Küstenwache), noch an nationale Landesverteidigungs- und Polizeidienste, staatliche Geheimdienste, Aufklärungseinheiten oder jegliche Personen oder Gruppierungen, deren Handlungen oder Funktionen dazu dienen militärische Aufgaben und Ziele zu verfolgen, verkauft, exportiert oder re-exportiert werden. <br>Die Kameras dürfen nicht für den Entwurf, die Entwicklung, die Produktion oder den Einsatz nuklearer, chemischer oder biologischer Waffen oder Raketen verwendet werden. <br>Um sicher zu stellen, dass die o.g. Vorgaben eingehalten werden, ist jedes an dem Handel mit 8,3/9Hz-Thermal-/Wärmebildkameras beteiligte Unternehmen inklusive der Endkunden verpflichtet, eine entsprechende Bestätigung zu unterzeichnen und per Post an<br><br>VIDEOR E. Hartig GmbH<br>Inside Sales<br>Carl-Zeiss-Straße 8<br>D-63322 Rödermark<br><br>zu schicken, eine Kopie des unterzeichneten Dokuments für mindestens 5 Jahre aufzubewahren und dies nach Aufforderung den US-Behörden vorzulegen! Die Auslieferung einer Bestellung kann erst erfolgen, nachdem alle Dokumente eingereicht wurden und ev. notwendige Genehmigungen erteilt wurden.<br><br><a href="https://www.videor.com/media/vid_documents/9Hz_Certification.docx" target="_blank" title=?FLIR End-Use Statement?>Eine Kopie des Dokuments kann hier heruntergeladen werden.</a> Das Originaldokument mit vorab von uns ausgefüllten Verkaufsdaten erhalten Sie von unserem Vertrieb.

Zubehör

| FC-POLE | Mastbefestigungskit, für FLIR FC-Serie, mit verdeckter Kabelführung |
| --- | --- |
| FC-WALL-00 | Wandbefestigungskit, für FLIR FC-Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen