Ausschreibungstext

Artikelnummer

221517

Typ

AES-5SF0036M0A

Kurzbeschreibung

1/3" Mini Dome, Fix, klar 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau

Hauptmerkmale

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD

Objektiv F2,0/3,6mm

Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien

Automatische Shutterregelung

Digitale Signalverarbeitung (DSP)

Automatischer Weißabgleich (ATW)

Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse

Klare PC-Kuppel, 57mm

Einfache Montage im Innenbereich

Für Deckeneinbau

Vandalismusgeschützte Ausführung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 58,5x88 |
| Serie | eneo COAXIZE |
| Horizontale Auflösung | 960 TVL |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CCD |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,2, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Beobachten (62 px/m) | 12,6 m |
| Erkennen (125 px/m) | 5,9 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 2,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 32,2 m |
| Bildwinkel horizontal | 68° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,1 m |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 1,2W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | nein |
| Kameraform | Dome |
| Gewicht | 200 g |
| Hersteller-Nummer | 221517 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |

Empfehlungen

Dienstleistungen