Ausschreibungstext

Artikelnummer

222218

Typ

AXIS S2224

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 24 IP Kanäle, 12 TB HDD, PoE Switch, HDMI, USB 3.0

Hauptmerkmale

Vorinstallierter Axis Camera Station Rekorder

24 AXIS Camera Station Core Lizenzen

Integrierter 24 Port PoE-Switch mit 260W Budget

384 Mbit/s Gesamtdatendurchsatz (Aufzeichnung)

Prozessor: Intel Core i5, 8 GB RAM

120 GB SSD für Betriebssystem

12 TB (2 x 6 TB) Festplatte, 2x Erweiterungsslot

Bis 4K Auflösung im Live- und Playback View

Zwei Monitor Betrieb möglich (Live)

2x USB 2.0, 1x USB 3.0, HDMI, Display Port

Microsoft Windows 10 IoT Enterprise

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021065451 |
| Serie | Axis S22 |
| IP Kanäle | 24 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | keine Angabe |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | DisplayPort, HDMI |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000Base-TX SFP, 24x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE, 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 24 TB |
| Festplattenkapazität intern | 12 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5 |
| Datendurchsatz max. | 384 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 01583-002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS P8221 | Netzwerk I/O Audio Modul, Vorverstärker, 8 Ein-/Ausgänge, Netzgerät |
| --- | --- |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX | SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss |
| AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX | SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss |
| AXIS T8613 SFP MODULE 1000BASE-T | SFP Modul, Gigabit, 1000BASE-T, RJ45 |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| SURVEILLANCE HARD DRIVE 6TB | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 6TB, 64MB Cache, 24x7, für Videoüberwachung optimiert |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |
| CON-NVR-KON-xx | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit mehr als 32 IP-Kameras |