Ausschreibungstext

Artikelnummer

225717

Typ

IED-68M3611MAA 7016

Kurzbeschreibung

1/2,5" Netzwerk Dome, Fix, 3840x2160,Tag/Nacht, WDR, 3,6-11mm, IR, Anthrazitgrau

Hauptmerkmale

1/2,5" Sony STARVIS CMOS

4K UHD Auflösung (3840x2160), 25fps Bildrate

Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6~11mm mit P-Iris

Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)

Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)

Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream

Micro SD Card (SDHC, SDXC)

Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung

Infrarotbeleuchtung bis zu 30m

PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Farbe RAL 7016 Anthrazitgrau

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Beobachten (62 px/m) | 40 - 95 m |
| Erkennen (125 px/m) | 17 - 47 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 9 - 23 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 94 - 230 m |
| Hersteller-Nummer | 225717 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VT-PS12DC-10 | Stecker-Netzgerät 100-240V/12V DC-2,5A stab., Kontinent & UK Netzsteckeinsatz |
| --- | --- |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |