Ausschreibungstext

Artikelnummer

225829

Typ

HRX-420

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder, 6 Kanal, 1x SATA, ohne HDD, IP, AHD, HDTVI, HDCVI, FBAS, H.265

Hauptmerkmale

6-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP Eingänge

Max. 4 Kanäle Analog + 2 Kanäle IP (Max.6)

8fps@8MP, 12fps@5MP, 30fps@2MP Aufzeichnung

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-485

1x SATA Festplatten, max. 6TB

Keine Festplatte im Lieferumfang

Dual Monitor: HDMI bis 4K, VGA bis FulHD

Smart Search (Nur Netzwerkkameras)

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 6 |
| IP Kanäle | 2 (max. 6) |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Aufzeichnungsrate max. | 100 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
| Festplattenkapazität intern max. | 6 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| Datendurchsatz max. | 25 Mbps |
| Remote Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | HRX-420 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPC-2010 | Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |