Ausschreibungstext

Artikelnummer

221890

Typ

IAR-7SM1024MMB

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 24xGb SFP slots, 8xGb RJ45 ports, 4x10Gb uplink SFP slots

Hauptmerkmale

Managed L3 Switch

24x Gigabit SFP Slots, 8 Shared RJ45 Ports

4x SFP Gigabit Uplink Ports

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms

Bereitstellung eines webbasierten Layer 3-Netzwerkmanagements

Unterstützung Hochgeschwindigkeits-Datenweiterleitung

Sehr gut geeignet für die Weiterleitung großer Videodatenmengen in der Sicherheitsüberwachung

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Unterstützt zwei High Performance Netzteile für redundanten Betrieb

Schnelle Installation und Inbetriebnahme

Temperaturbereich -10° C ~ +50° C

Geeignet für Wand-/Rack-Montage sowie Desktopanwendung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 221890 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| NE-150W12 | Redundante Spannungsversorgung für IAR-7SM1024MMB, Eingang 100-240VAC, Ausgang 12VDC,150W |
| RJT-1000SFP | RJ45- SFP Transceiver Modul, 1000Base-T, 0°~ +70°C |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen