Ausschreibungstext

Artikelnummer

224309

Typ

TNB-9000

Kurzbeschreibung

43.3mm Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 7680x4320, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, HPoE

Hauptmerkmale

43.3mm full-frame CMOS Image Sensor

8K Auflösung, 7680x4320@15fps (H.264/H.265)

Ohne Objektiv, kompatibel mit Canon EF

HDMI (1080p 30fps) Video Ausgang

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

RJ-45 und SFP Slot (100/1000Mbps)

AI basierte Intelligente Video Analyse

Lichtempfindlichkeit 0,015Lux (Farbe, F1.4)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Micro SDXC Slot für lokale AUfzeichnung

Stromversorgung: HPoE(IEEE802.3bt, Class5), 12VDC

Für Innenanwendung, 0°C bis +45°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet T |
| Auflösungsstandard | 8K |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 43,3mm |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 7680x4320 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,015 Lux bei F1,4 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Objektiv-Mount | SLR Canon EF Bajonett |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +45°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | TNB-9000 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SHB-9000H | Wetterschutzgehäuse, Aluminum, ohne Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, für TNB-9000 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |