Ausschreibungstext

Artikelnummer

227269

Typ

QNB-6002

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, Box, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, Audio, WDR, 12VDC, PoE

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@25fps

Ohne Objektiv, C/CS Mount, DC-Iris

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSDR, SSNR

Lichtempfindlichkeit 0,01Lux (F1,2/Farbe)

Full Duplex Audio Support

Integrierte Video Analyse Funktionen

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View und Lens Distortion Correction (LDC)

Micro SDXC Slot, FBAS als Installationshilfe

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af, Class 3), 12VDC

Für Innenanwendung, -10°C bis +55°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Objektiv-Mount | CS-Mount |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QNB-6002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SHB-4200 | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm |
| --- | --- |
| SHB-4200H | Wetterschutzgehäuse (422mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC |
| SHB-4300H | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, 24VAC, IP66 |
| SHB-4300H1 | Wetterschutzgehäuse (460mm), Wandarm, Heizung, Lüfter, Enteiser, 24VAC, IP66 |
| SLA-M2890DN | F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount |
| STB-4150V | Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben |

Empfehlungen

| F02Z2.8DC-NFSHD | F1,2/2,8-8mm, 3 Megapixel, Full HD 1080p Objektiv, DC-Blende, 1/3" CS |
| --- | --- |
| F03Z06NDDC-MP | F1,6/8-50mm Megapixel DC-Objektiv, mit variabler Brennweite, 1/2,7" CS |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| SL410P | F1,4/4-10mm, 12 Megapixel Objektiv, 4K, Varifokal, P-Iris, 1/1,7", CS |
| VT-PS12DC-12 | Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |