Ausschreibungstext

Artikelnummer

225247

Typ

MED-55F0036M0A

Kurzbeschreibung

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, 3,6mm, Infrarot, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1920

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Festbrennweite 3,6mm Tag/Nacht Objektiv

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Defog

LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in der Kabelzuführung möglich

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 85x90mm |
| Schnittstellen Protokolle | TVI-UTC |
| Serie | eneo COAXIZE, eneo EX-Serie |
| Auflösung Pixel | 2560x1440, 2592x1944, 960x576 |
| Auflösung Pixel | 2560x1440, 2592x1944, 960x576 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F2,0, 50 IRE, bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Beobachten (62 px/m) | 29 m |
| Erkennen (125 px/m) | 14 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 70 m |
| Bildwinkel horizontal | 87,4° |
| Bildwinkel vertikal | 47° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,2 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9016 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 3,7W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | nein |
| Signalformat | AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 4MP, HD-TVI @ 5MP |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 20fps @ 2592x1944p, 25/30fps @ 2560x1440p |
| Blendenbereich (F) | F2,0 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 20m |
| Gewicht | 360g |
| Hersteller-Nummer | 225247 |

Weitere Produktinformationen

<h2>4MP HD Analog Kamera für die Outdoor-Überwachung</h2><p>Ein robustes Aluminiumgehäuse, eine maximale Auflösung von satten 4 Megapixeln (2592x1944) und vier frei wählbare Videosignalformate (HD-TVI, AHD, CVI, CVBS) zeichnen diese eneo 4MP Kamera aus. Mit ihrem IP66-geschützten Gehäuse und einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 50°C widersteht die 4MP HD Analog Kamera vom Typ MED-55F0036M0A dauerhaft auch unwirtlichen Wetterverhältnissen. Dank dieser Eigenschaften kann die eneo 4MP Kamera im Fix-Dome Design ohne Probleme in der Outdoor-Videoüberwachung eingesetzt werden. <br><br></p><h3>Videosicherheit rund um die Uhr</h3><p>Das Tag-Nacht-Objektiv der eneo 4MP HD Analog Kamera verfügt über eine Festbrennweite von 3,6mm. Für die automatische Umstellung auf Infrarotbetrieb ist MED-55F0036M0A mit einem schwenkbaren IR-Sperrfilter und 18 Infrarot-LEDs ausgestattet. Die Beleuchtungsreichweite beträgt rund 20m. In Tests wurden folgende DORI-Distanzen für die eneo 4MP Kamera ermittelt: Wahrnehmen 70m, Beobachten 29m, Erkennen 14m und Identifizieren 6m. Damit eignet sich der eneo Fix-Dome mit Multisignalunterstützung unter anderem sehr gut für die Überwachung von Tankstellen-Shops oder den Eingangsbereich von Supermärkten. <br><br></p><h3>Funktionen für stetig hohe Bildqualität</h3><p>Tageszeiten- und wetterbedingte Veränderungen der Licht- und Sichtverhältnisse stellen jede Kamera vor Herausforderungen. In der professionellen Videoüberwachung, wo besonders hohe Anforderungen an die Bildqualität gelten, verfügen leistungsstarke Modelle wie die 4MP HD Analog Kamera von eneo über eine Reihe von Bildoptimierungsfunktionen, die für eine konstant hohe Videoqualität sorgen. So verfügt MED-55F0036M0A über eine digitale Rauschunterdrückung (2D-/3DNR), die im Zusammenspiel mit D-WDR detailreiche, gleichmäßige und aussagekräftige Bilder gewährleistet. Etwaige Bildverzeichnung durch Objektivverzerrungen gleicht die eneo 4MP Kamera automatisch mittels der LDC-Funktion aus, während Bildbeeinträchtigungen durch Smog, Nebel oder Niesel mittels Defog-Funktion behoben werden.</p>

Zubehör

| AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |