Ausschreibungstext

Artikelnummer

225248

Typ

MED-65M2713MBA

Kurzbeschreibung

1/2,7" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot 2,7-13mm,  12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS Image Sensor

Auflösung max. 2592x1944

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13mm

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Defog, LDC Funktion (Korrigieren von Objektivverzerrungen)

OSD Menüsteuerung und Signal Umschaltung über Joystick in der Kabelzuführung möglich

Kompaktes Gehäuse für Außenanwendung IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Schnittstellen Protokolle | TVI-UTC |
| Beobachten (62 px/m) | 22 - 68 m |
| Erkennen (125 px/m) | 10 - 34 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 3 - 16 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 55 - 170 m |
| Hersteller-Nummer | 225248 |

Weitere Produktinformationen

<h2>eneo HD Analog Dome für Videosicherheit im Außenbereich </h2><p>Kompakt und leistungsstark ist dieser 4MP HD Analog Dome, der mit HD-TVI, AHD, CVI und CVBS gleich mehrere Videosignalformate unterstützt. Für eine ausgezeichnete Videobildqualität sorgt ein SmartSens CMOS-Sensor und ein motorisiertes Varifokalobjektiv mit einer Brennweite von 2,7 bis 13mm, dessen Vierfach-Zoom eine sehr gute Detailvergrößerung ermöglicht. Mit seinem robusten Aluminiumgehäuse der Schutzart IP66 und einem Betriebstemperaturbereich von -20°C bis 50°C empfiehlt sich der eneo HD Analog Dome MED-65M2713MBA für Outdoor-Videosicherheitslösungen, bei denen hohe Auflösungen gefordert sind. <br><br></p><h3>Ereignisse in großer Entfernung detektieren </h3><p>In Tests wurden für den 4MP HD Analog Dome die folgenden DORI-Distanzen festgestellt: Wahrnehmen (25 px/m) auf 55 bis 170m, Beobachten (62 px/m) auf 22 bis 68m, Erkennen (125 px/m) auf 10 bis 34m und Identifizieren (250 px/m) auf 3 bis 16m. Für die durchgängige Überwachung ist der eneo HD Analog Dome mit 40 Infrarot-LEDs (850nm) ausgestattet, die eine Beleuchtungsreichweite von ca. 30m haben. Bei Umschaltung auf Nachtbetrieb wird der integrierte schwenkbare IR-Sperrfilter der Kamera automatisch aktiviert. Dieser reagiert auf das Licht der kameraeigenen Infrarotstrahler und sorgt für eine gute Qualität der Nachtaufnahmen. Für die professionelle Wand- und Deckenmontage sind bei eneo mit AK-8B und AK-9B zudem zwei praktische Anschlusslösungen erhältlich. Die OSD-Menüsteuerung und Signalumschaltung ist über einen Joystick in der Kabelzuführung möglich. <br><br></p><h3>Automatische Bildoptimierung </h3><p>Die LDC-Funktion des eneo HD Analog Dome korrigiert automatisch Bildverzeichnungen, die durch Objektivverzerrungen hervorgerufen werden können. Einbußen bei der Bildqualität, die durch Smog, Nebel oder Niesel hervorgerufen werden können, beugt die Defog-Funktion an Bord der MED-65M2713MBA vor. Darüber hinaus verfügt der 4MP HD Analog Dome über digitale Rauschunterdrückung (2D-/3DNR) und Digital Wide Dynamic Range (D-WDR). Diese Funktionen kompensieren unerwünschtes Bildrauschen und stellen auch bei herausfordernden Lichtverhältnissen eine gleichmäßige und hohe Bildqualität sicher. </p>

Zubehör

| AK-8B | Kamera Anschlussbox für Wand und Deckenmontage |
| --- | --- |
| AK-9B | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM2001M0A | Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |