Ausschreibungstext

Artikelnummer

226887

Typ

MPD-68M2713P0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 100x116mm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Callisto Indoor, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 5x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 33,9 - 79,9 m¦8,3 - 19,2 m |
| Erkennen (125 px/m) | 16,8 - 39,7 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 8,3 - 19,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84,2 - 198 m |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 45° |
| Bildwinkel vertikal | 59 - 25° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | +/-165° |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 260g |
| Hersteller-Nummer | 226887 |

Weitere Produktinformationen

<h2>8MP Multisignal Dome für XXL-Videosicherheit </h2><p>Sportereignisse, Jahrmärkte, Konzerte und öffentliche Plätze ziehen Hunderte, oft sogar Tausende Menschen an. Hier den Überblick zu behalten war in der Vergangenheit so gut wie unmöglich. Videokameras mit 4K Ultra HD Auflösung wie der 8MP Multisignal Dome von eneo lösen dieses Problem. Denn die Auflösung von 8 Megapixeln entspricht viermal Full-HD. Damit erledigt der eneo 8MP Dome nicht nur den Job von vier Full-HD-Kameras, sondern generiert darüber hinaus Videobilder von überragendem Detailreichtum. Das sorgt nicht nur für mehr Sicherheit, sondern es ergeben sich auch Einsparmöglichkeiten für Betreiber. <br><br></p><h3>Motorisiertes Varifokalobjektiv und separate Ausgänge für Digital- und HD-Analogsignale</h3><p>Der eneo 8MP HD Analog Dome kommt mit einem Varifokalobjektiv mit einer Brennweite von 2,7?13,5mm. Dank Multisignalunterstützung haben Anwender die Wahl unter mehreren Videoformaten. Neben den analogen Signalen HD-TVI, AHD und Composite SUB unterstützt die Kamera auch die digitalen Signale EX-SDI und HD-SDI. Hierfür verfügt der HD Analog Dome mit 8MP Auflösung über separate Ausgänge. <br><br></p><h3>Automatische Bildoptimierung</h3><p>Neben den Funktionen BLC und HLC ist der 8MP Dome HD Analog Dome mit DOL-WDR ausgestattet. So stellt die Kamera eine gleichmäßige und hochwertige Bildqualität unter herausfordernden Lichtbedingungen sicher. Defog und digitale Bildstabilisierung (DIS) kompensieren Bildbeeinträchtigungen durch Witterungseinflüsse und Eigenschwingungen der Kamera. <br><br></p><h3>Errichterfreundliche Installation und Keiladapter</h3><p>Für die einfache Installation ist der 8MP HD Analog Dome mit einem 3-Achsen-Aufhängering ausgestattet. Außerdem ist ein Keiladapter im Lieferumfang enthalten, der den vertikalen Neigungswinkel des MPD-68M2713P0A um 10° reduziert. Dies hat den Effekt, dass sich sowohl die horizontale als auch die vertikale Reichweite der Kamera erhöhen. Die Kuppel, die das Objektiv des 8MP HD Analog Dome schützt, ist beidseitig kratzfest beschichtet. </p>

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |