Ausschreibungstext

Artikelnummer

226889

Typ

MPD-78M2713M0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

IP67, IK10, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

IR Beleuchtung (2 x SMD High Power LED's)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 119x140mm |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Serie | eneo Callisto, eneo COAXIZE, eneo KX-Serie |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 5x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 105 - 45° |
| Bildwinkel vertikal | 59 - 25° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | +/-173° |
| Videoausgänge | EX-SDI , AHD, Composite (FBAS), Composite (FBAS) SUB, CVI, HD-SDI , HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
| Leistungsaufnahme | 12W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 8MP |
| Kameraform | Dome |
| Bildrate | 12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p |
| Blendenbereich (F) | F1,6 |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1,0kg |
| Hersteller-Nummer | 226889 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Modularer 8MP Multisignal Dome für den Außeneinsatz</h2><p>Der MPD-78M2713M0A liefert extrem hochauflösende Videobilder in 4K Ultra HD. Der eneo 8 MP Dome aus der Callisto-Serie ist für den Einsatz in rauen Umgebungen durch ein qualitativ hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse geschützt. Die Kamera entspricht den Schutzklassen IP67 und IK10 (hoher Schutz vor Staub und Wasser sowie sehr hohe Schlag- und Stoßfestigkeit) und arbeitet bei Temperaturen von -50°C bis 50°C absolut zuverlässig. Ausgestattet mit einem hochwertigen CMOS-Sensor von Sony und einem motorisierten Varifokalobjektiv (Brennweite: 2,7?13,5mm), bietet der 8MP Multisignal Dome Betreibern und Anwendern viel Flexibilität für die Einbindung in bestehende Videosysteme: die Kamera unterstützt die analogen Signalformate HD-TVI, AHD und Composite SUB sowie die digitalen Formate EX-SDI und HD-SDI. Hierfür ist der eneo 8MP Dome mit entsprechenden separaten Ausgängen versehen. <br><br></p><h3>Bildoptimierungsfunktionen für konstant ausgezeichnete Videoqualität</h3><p>Für den 24-Stunden-Einsatz verfügt der 8MP Multisignal Dome über eine integrierte IR-Beleuchtung aus zwei SMD-High-Power-LEDs mit einer Reichweite von ca. 40m. Darüber hinaus ist die Kamera mit verschiedenen Bildoptimierungsfunktionen gegen beleuchtungsbedingte Qualitätseinbußen gewappnet. Der eneo 8MP Dome gleicht mit den Bildoptimierungsfunktionen DOL-WDR und BLC/HLC Gegenlichtkompensation starke Kontraste und Helligkeitsunterschiede aus und erreicht eine gleichmäßig hohe Bildqualität. Mit der mehrdimensionalen digitalen Rauschunterdrückung per 3D-DNR reduziert der 8MP Multisignal Dome Bildrauschen und gleicht die Bildfehler infolge von Farbvermischungen aus. Die Funktion Defog verbessert zudem automatisch die Bildqualität bei Nebel oder Nieselregen, während die digitale Bildstabilisierung (DIS) verwackelte Aufnahmen verhindert, die durch Eigenschwingungen der Kamera hervorgerufen werden können. <br><br></p><h3>Errichterfreundliches Design für die schnelle Installation und Inbetriebnahme</h3><p> Der 3-Achsen-Aufhängering und das modulare Design der Callisto-Serie erlaubt in Verbindung mit der breiten Palette an Installationszubehör eine errichterfreundliche und optimal an die baulichen Gegebenheiten vor Ort angepasste Montage. eneo Zubehörteile wie Anschlussbox (AK-5) Aufbau- und Keiladapter, Wandarm, Sonnendach und eine getönte Kuppel sind ebenfalls bei VIDEOR erhältlich. </p>

Zubehör

| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME-WB3 | Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5MM2203M0A | 4K HD-TVI, AHD, HDCVI, CVBS auf HDMI, VGA, CVBS Konverter, 12VDC |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |