Ausschreibungstext

Artikelnummer

228385

Typ

XNV-9082R

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk IR Dome, Fix, Tag/Nacht, 2,8-8,4mm, H.265, WDR, 3840x2160, IK10+, IP6K9K

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

Motorisiertes 2,8-8,4mm Varifokal P-Iris Objektiv

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

extremeWDR, SSNRV, DIS (Gyrosensor), LDC

Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,2, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Next Level Cybersecurity Standards

Umfangreiche Audio- und Videoanalysen

Integrierte IR-Beleuchtung mit bis zu 40m Reichweite

Zwei micro SD/SDHC/SDXC Slots (je max. 256GB)

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12VDC

Für Außen, -50°C bis +60°C, IP66/67/IP6K9K, IK10+

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X, Wisenet7 |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 8,4 mm |
| Zoomfaktor | 3x |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 114 - 40,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | 2x microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC (optional), PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNV-9082R |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBC-180B | Rahmenabdeckung, für Hanwha Techwin Domes, Kunstoff, Schwarz |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |