Ausschreibungstext

Artikelnummer

227053

Typ

IPD-65M2713P5A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1944, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2592x1944, 5 Megapixel

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

VCA (Video Content Analyse), ONVIF Mapping

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Quad Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 94x116mm |
| Serie | eneo Callisto Indoor, eneo LN-Serie |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 32,5 - 105,4 m |
| Erkennen (125 px/m) | 15,3 - 52 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 6,4 - 25,7 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 84 - 262,7 m |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 29° |
| Bildwinkel vertikal | 54 - 17° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Lüfter | ja |
| Drehbereich | +/-165° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Analysefunktionen | Bereichsüberwachung, Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Hinzugefügte/Entfernte Objekte, Trip wire Detektion (Stolperdraht) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 8,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Gewicht | 300g |
| Hersteller-Nummer | 227053 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Hochauflösender IP-Dome für Einzelhandel</h2><p>Sie benötigen eine leistungsstarke Kamera zum Schutz vor Warenschwund und Langfingern im Einzelhandel? Dann sind Sie mit diesem auflösungsstarken IP-Dome für Retail-Anwendungen bestens beraten: Ausgestattet mit einem leistungsfähigen Sony STARVIS CMOS-Sensor und einem motorisierten Varifokalobjektiv (Brennweite 2,7 bis 13,5mm) generiert dieser Dome aus der eneo LN-Serie Videobilder mit einer maximalen Auflösung von 5 Megapixeln. Diese hohe Pixeldichte gewährleistet auch bei vierfacher Zoom-Vergrößerung scharfe und detaillierte Bilder, auf denen wichtige Einzelheiten klar zu erkennen sind. Denn gerade bei der Videoüberwachung im Einzelhandel kommt es auf die Details ganz besonders an. <br><br></p><h3>Bildoptimierung bei Shop-Beleuchtung</h3><p>Helligkeitsunterschiede und starke Kontraste sind in Shops und Supermärkten keine Seltenheit. Ursache sind in der Regel Reflexionen im Bereich der gläsernen Einkaufstüren und Fensterfronten, vor allem aber die künstliche Beleuchtung der Verkaufsflächen. Die Bildoptimierungsfunktionen moderner Videosicherheitskameras gleichen die dadurch verursachten Beeinträchtigungen aus. So gewährleistet z. B. die DOL-WDR-Funktion des IP-Dome für Retail Videosicherheitslösungen durch einen dreifachen Scan der Bilder auch unter sehr schwierigen Lichtverhältnissen eine optimale Bildqualität. <br><br></p><h3>Vertical View Retail</h3><p>Vertical View kommt vor allem bei der Überwachung von Korridoren, Treppenhäusern oder Straßen zum Zug. Hier erzielt das übliche Querformat unbefriedigende Ergebnisse, da die irrelevanten Bildregionen links und rechts des horizontalen Kamerasichtfeldes einen Teil der Auflösungskapazität des Sensors binden. Darüber hinaus produzieren sie überflüssige Bilddaten, die knappe Netzwerkressourcen verbrauchen. Die Vertical View Funktion löst dieses Problem elegant: Die Kamera wird seitwärts montiert, sodass sie statt des Querformates ein hochformatiges Videobild erzeugt. Dieses wird nun von der Funktion um 90 Grad zurückgedreht, sodass der Stream am Monitor mit der richtigen Ausrichtung angezeigt wird. Insbesondere bei der Videoüberwachung von langen Supermarktkorridoren mit Warenregalen erweist sich Vertical View als von Vorteil, weshalb der IP-Dome für Retail Anwendungen mit dieser Funktion ausgestattet ist. <br><br></p><h3>Im Ereignisfall Alarm</h3><p>Der IP-Dome für Retail-Anwendungen ist mit verschiedenen Videoanalysefunktionen versehen, die in verschiedenen Bereichen eine automatisierte Überwachung ermöglichen. So lassen sich bestimmte Bereiche per Bewegungserkennung und / oder Bereichsüberwachung vor unbefugtem Zutritt sichern. Der virtuelle Stolperdraht löst einen Alarm aus, sobald Personen eine definierte Grenzlinie im Überwachungsbereich übertreten. Auch erkennt die Kamera automatisch, falls Objekte in einer definierten Zone der überwachten Verkaufsfläche hinzugefügt oder entfernt werden. </p>

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |