Ausschreibungstext

Artikelnummer

230121

Typ

2N Access Unit M RFID/BT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Zutrittseinheit mit Controller, RFID 13,5MHz, 125kHz, Bluetooth, NFC ready

Hauptmerkmale

Smarte Zutrittskontrolle im schlanken "Mullion"-Design

Ideal zur Installation an Türzargen in Büros

Intelligente Einheit: Controller und Lesegerät in Einem

Kartenleser mit RFID 13,5MHz und 125kHz

Zusätzlich Zugangskontrolle durch Bluetooth Smartphone App

NFC kompatibel (zusätzliche Lizenz erforderlich)

Schaltausgänge für Türsteuerung

Zwei Schalteingänge und Tampering Switch

Stromversorgung über PoE (802.3af) oder Netzteil 12VDC

Für geschützten Außenbereich, Schutzklasse IP55, IK07

Pigtail Kabel Anschluss mit RJ45-Buchse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | 2N |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8595159515397 |
| Serie | 2N Access Unit M |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Zertifizierungen | IK07 |
| Schnittstelle Leser | Netzwerk |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 125 kHz Prox, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, Bluetooth, NFC ready |
| Transpondertyp | EM4100, EM4200, HID Prox, iCLASS, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire EV1, Mifare Mini, Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C, NFC (optional), Smartphone |
| Montageart Leser | Aufputz |
| Hersteller-Nummer | 916115 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| 2N 12 V Power Supply EU | Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten |
| --- | --- |
| 2N Access Commander Advanced | Zutrittskontroll Software, bis 30 Geräte, bis 300 User, 5 Admins |
| 2N Access Commander Pro | Zutrittskontroll Software, bis 100 Geräte, bis 1000 User, unbegenzte Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Unlimited | Zutrittskontroll Software, unbegrenzte Geräte, User und Admins, LDAP/CSV |
| 2N Access Commander Upgr. Pro. | 2N Access Commander, Upgrade Version Advanced auf Version Pro, Lizenz |
| 2N Access Commander Upgr. Unl. | 2N Access Commander, Upgrade Version Pro auf Version Unlimited, Lizenz |
| 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

Empfehlungen

Dienstleistungen