Ausschreibungstext

Artikelnummer

230033

Typ

IAR-7SE1024MMC

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 350W, Layer 3, 24xPoE, 4xSFP 10G, Wand-/Rackmontage, Desktop

Hauptmerkmale

24-Port Gigabit PoE L3 Managed Ethernet Switch

4x SFP 10 Gigabit Uplink Ports

PoE Standard IEEE 802.3af/at (PSE)

Bis zu 30W per Port, gesamt ?350W

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms

Überspannungsfestigkeit 6kV, Standard: IEC6000-4-5

ESD Schutz 6 kV Kontakt, 8kV Air Discharge, standard: IEC61000-4-2

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Temperaturbereich -10° C ~ +50° C

Rack Montage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 44,5x442x320mm |
| Gerätetyp | Layer3 Switch |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | 19" Rackeinbau, Desktop |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | ja |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T, 4x 10GBit SFP, Console RJ45-RS232, OOB 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 24 |
| Management | ja |
| Bauart | Desktop, Rackmontage |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Leistungsaufnahme | 380W max. |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 350 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Gewicht | 6,5kg |
| Hersteller-Nummer | 230033 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen