Ausschreibungstext

Artikelnummer

230034

Typ

IAM-5SE1008IUA

Kurzbeschreibung

Switch Unmanaged, 120W, 8xPoE, 1xRJ45 ,1xSFP Gigabit Industrie Design

Hauptmerkmale

Ethernet PoE Switch, DIN Rail

Gigabit Uplink Ports 1xRJ45, 1xSFP

8x 10/100 Ports,IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ?240W (optionales Netzteil)

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

Status-LED: Uplink, PoE, Optische Schnittstelle,Power

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Temperaturbereich -30° C ~ +65° C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 44x159x110mm |
| Gerätetyp | Unmanaged |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | Desktop |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | ja |
| Ports | 1x 10/100/1000Base-T, 1x 10/100/1000T SFP, 8x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | nein |
| Bauart | Gehäuse |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| Gewicht | 500g |
| Hersteller-Nummer | 230034 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| --- | --- |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-0850MM10 | SFP Modul, 155Mbps, 2km, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

| jetpower-NDR-240-48 | Netzgerät für DIN Rail Montage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| --- | --- |

Dienstleistungen