Ausschreibungstext

Artikelnummer

230035

Typ

IAM-6SE1008IMA

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 240W, Layer 3, 8xPoE, 4x SFP 10G, Industrie Design

Hauptmerkmale

8-Port Gigabit Switch Managed L3, Lüfterlos

4x SFP 10 Gigabit Uplink Ports

PoE Standard IEEE 802.3af/at

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration <20ms

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Alarm Relais bei Stromausfall, Kabel- und PoE-Verbindung ausgefallen

Temperaturbereich -40° C ~ +75° C

DIN-rail, Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Bis zu 30W pro Port, gesamt ?240W (Netzteil nicht im Lieferumfang)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 95,6x163x110mm |
| Gerätetyp | Layer3 Switch |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| Lüfter | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | ja |
| Ports | 4x 10GBit SFP, 8x 10/100/1000Base-T, Console RJ45-RS232 |
| PoE Ports (Anzahl) | 8 |
| Management | ja |
| Bauart | DIN Rail Modul |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Leistungsaufnahme | 260W max. |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 240 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Gewicht | 1,9kg |
| Hersteller-Nummer | 230035 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |
| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| SFP-0850M10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 300m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S10-10G | SFP Modul, 10Gbps, 10km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -5°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

| jetpower-NDR-240-48 | Netzgerät für DIN Rail Montage 230VAC Eingang, 48VDC Ausgang max. 240W |
| --- | --- |

Dienstleistungen