Ausschreibungstext

Artikelnummer

226922

Typ

IAR-7SG1024MMB

Kurzbeschreibung

Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE

Hauptmerkmale

PoE Switch, Rack Montage

Gigabit Uplink Ports: 4x SFP

24x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W per Port, gesamt ?390W

Fast Ring-Redundanz, Rekonfiguration < 20 ms

ESD Schutz IEC61000-4-5 Standard

Managed L2 Switch, Geräuscharme Lüfter

Web-Konfiguration, Web-Management

VLAN, PoE-Steuerung, MAC Address Table

Port-Spiegelung, Passwortschutz

Temperaturbereich -10° C ~ +50° C

Rackmontage Haltewinkel im Zubehör enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 44,5x442x320mm |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Serie | eneo Switch |
| Montage | 19" Rackeinbau |
| Lüfter | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 1000Base-T, 100Base-TX, 10Base-T |
| VLAN | ja |
| Ports | 24x 10/100/1000Base-T, 4x 1000Mbps SFP, Console RJ45-RS232, OOB 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 24 |
| Management | ja |
| Bauart | Rackmontage |
| Stromversorgung | 100~240VAC |
| Leistungsaufnahme | 450W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 390 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Gewicht | 4,5Kg |
| Hersteller-Nummer | 226922 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SFP-0850M10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, 0° ~ +70°C |
| --- | --- |
| SFP-0850M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 850nm, Duplex LC Anschluss, -40° ~ +70°C |
| SFP-1310M40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 550m, Multimode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |
| SFP-1310S10 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, 0°~+70°C |
| SFP-1310S40 | SFP Modul, 1,25Gbps, 20km, Singlemode, 1310nm, Duplex LC Anschluss, -40°~+75°C |

Empfehlungen

Dienstleistungen