Ausschreibungstext

Artikelnummer

229906

Typ

MIC-7602-Z30WR

Kurzbeschreibung

Netzwerk Positioniersystem Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 30x, IVA, IK10, IP68, weiß

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiser

Auflösung 1920x1080 Pixel mit 60fps

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Starlight Technologie: Empfindlichkeit 0,007 Lux

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Integrierter Camera Trainer

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4060039099532 |
| Serie | Bosch MIC inteox 7100i |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 6,6 - 198 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 58,3 - 2,1° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9010, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.381.146 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MIC-CMB-WD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, weiß |
| --- | --- |
| MIC-DCA-HW | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, weiß |
| MIC-ILW-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, weiß |
| MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück |
| MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| MIC-SCA-WD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, weiß |
| MIC-SPR-WD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, weiß |
| MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| MIC-WMB-WD | Wandarm für Bosch MIC, weiß, RAL 9010 |
| NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port,, für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| EWE-MIC7IF-IW | Garantieerweiterung, um 12 Monate, für Bosch MIC IP 7000i |
| --- | --- |