Ausschreibungstext

Artikelnummer

214062

Typ

VB-M50B

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, PTZ, 5x, Tag/Nacht, 1280x720, 12/24V, PoE, schwarz

Hauptmerkmale

720p PTZ Kamera für den Inneneinsatz

5x Zoomobjektiv 17,7-88,5mm

Electronic Day&Night

Lichtempfindlichkeit 0,04Lux bei F1,8/50IRE

Auto Smart Shade Control (Auto-SSC)

Intelligente Funktionen: Bewegung, Zurücklassen, Entfernt

Erkennung von Lautstärkeveränderungen

SD-Kartenslot zur lokalen Speicherung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Canon |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4549292065756 |
| Serie | Canon VB-M50 |
| Auflösungsstandard | HD 720p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1280x720 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,8, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | nein |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 17,7 - 88,5 mm |
| Blendensteuerung | Auto-Iris |
| Zoomfaktor | 5x |
| Digital Zoom | 20x |
| Bildwinkel horizontal | 15,6 - 3,2° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | +/-174° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 300°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, nein |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Auto-SSC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | nein |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 1064C001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| A-ODW5C | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, IP66 |
| --- | --- |
| A-ODW5C2 | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, 24VAC, IP66 |
| A-ODW5C2S | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, 24VAC, Sonnendach, IP66 |
| A-ODW5CS | Domegehäuse, Außen, klar, schwarz/silber, Sonnendach, IP66 |
| A-SWD5WB2 | Wandarm, Innen, 172mm |
| A-SWD5WB3 | Wandarm, Innen, 100mm |

Empfehlungen

| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |