Ausschreibungstext

Artikelnummer

230952

Typ

24C-H4A-3MH-270

Kurzbeschreibung

H4 Multisensor Kameramodul, 3x 8MP, je 3840x2160, 4mm

Hauptmerkmale

3x8,0 Megapixel

3840x2160/11520x2160

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Serie | H4 Multisensor |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 24 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,5" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 11520x2160 |
| Bildübertragungsrate | 14 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux bei F1,8 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 101° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | optional |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | keine Angabe |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | keine Angabe |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage, Wand-/Deckenabhängung |
| Stromversorgung | 24VAC, 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | optional |
| Temperaturbereich (Betrieb) | optional |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | optional |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 100dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 24C-H4A-3MH-270 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CRNMT-1001 | Eckbefestigung |
| --- | --- |
| H4AMH-AD-DOME1 | Aufputz Adapter für H4 Multisensor Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen