Ausschreibungstext

Artikelnummer

232767

Typ

HRX-435-12TB-S

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder, 4x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, 6x IP, H.265, 1x SATA, 12TB HDD

Hauptmerkmale

4-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

4 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 6 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 8 Megapixel)

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25fpf@720p

Bandbreite Aufzeichnung: 30 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

2x SATA Festplatten, je max. 6TB

2x6TB Festplatten vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI (3840x2160) und VGA (FulHD)

4 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kanäle gesamt | 4 |
| IP Kanäle | 6 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Aufzeichnungsrate max. | 100 fps, bei 1280x720 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Audioeingänge | 4 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
| Festplattenkapazität intern max. | 12 TB |
| Festplattenkapazität intern | 12 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB (nur Export) |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 50 Mbps |
| Remote Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | HRX-435-12TB-S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPC-2010 | Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-04 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 4 IP-Kameras |