Ausschreibungstext

Artikelnummer

232573

Typ

IPD-72M2713MAA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild

Fix Dome Gehäuse (Metall), IP67

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC/24VAC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | 119x140mm |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux bei F1,6, 40 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 16,6 - 80,5 m |
| Erkennen (125 px/m) | 8,2 - 40,1 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 3,9 - 20,1 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 44 - 198 m |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 32° |
| Bildwinkel vertikal | 56 - 18° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Scheibenheizung | nein |
| Lüfter | ja |
| Drehbereich | +/-173° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 11W , 12VDC, 12W, 24VAC, 9W, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
| Gewicht | 1 kg |
| Hersteller-Nummer | 232573 |

Weitere Produktinformationen

<h2>Lichtempfindliche Full HD Kamera in solidem Alugehäuse</h2><p>Preis, Leistung und schnörkellose Funktionalität empfehlen den Netzwerk-Dome IPD-72M2713MAA aus der neuen eneo AN-Serie für zahlreiche Branchenlösungen. Leistungsstarke Sony Starvis CMOS Sensoren und eine integrierte Infrarotbeleuchtung der neuen Generation zeichnen diese neue eneo IP Kamera aus. Hinzu kommen ein motorisiertes Varifokalobjektiv (2,7?13,5mm) und ein sehr lichtempfindlichen Bildsensor, der bei einer maximalen Auflösung von 1920x1080 Pixeln für überlegene Farbwiedergabe und Bildschärfe sorgt. <br><br></p><h3>Ausgewogene Bildqualität auch bei Nacht</h3><p>Dank neuer High Power LEDs, die den Überwachungsbereich gleichmäßig ausleuchten, punktet die eneo Full HD Kamera auch im Nachtbetrieb mit höherer Bildqualität gegenüber Kameras, deren Beleuchtung mittig gewichtet ist. Der schaltbare IR-Filter ermöglicht dabei den nahtlosen Übergang vom Tagmodus in den IR-Betrieb. Die Beleuchtungsreichweite liegt bei rund 40m. <br><br></p><h3>Automatische Bildoptimierung</h3><p>Für ein homogenes Gesamtbild stellt die IP Kamera IPD-72M2713MAA per BLC Gegenlichtkompensation ein ausgewogenes Verhältnis zwischen hellen und dunklen Bildbereichen her. Übermäßig beleuchtete Bereiche dunkelt die HLC-Funktion (Highlight Compensation) automatisch ab. Darüber hinaus wird die Bildqualität der Full HD Kamera per Digital Overlap Wide Dynamic Range (DOL-WDR) optimiert. Hierbei werden Unterschiede in der Helligkeit durch einen dreifachen Bildscan ausgeglichen, was zu einer sichtbaren Verbesserung des Kontrasts führt. <br><br></p><h3>Outdoor-Überwachung im erweiterten Temperaturbereich</h3><p>Das Gehäuse der IP Kamera IPD-72M2713MAA ist aus Aluminium gefertigt und entspricht der Schutzart IP66. Die Kamera kann im Rahmen der Outdoor-Videoüberwachung bei Temperaturen von -50°C bis 50°C eingesetzt werden. Darüber hinaus sind für den modularen Dome diverse Montagelösungen wie Wandarme, Keiladapter, Aufbauadapter und Anschlussboxen erhältlich, die eine einfache, passgenaue und professionelle Installation ermöglichen. <br><br></p><h3>ONVIF-Kompatibilität</h3><p>Die IP Kamera unterstützt die ONVIF Profile S und T und ist mit ONVIF-konformen IP-Geräten anderer Hersteller kompatibel. Dies gibt Errichtern und Betreibern viel Gestaltungsspielraum für herstellerübergreifende Videosicherheitslösungen. </p>

Zubehör

| AK-5 | Kamera Anschlussbox für Callisto Dome Serie, IP66 |
| --- | --- |
| DOME-S1 | Sonnendach für eneo Callisto Dome Serie |
| DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Wandarm und Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME-WB3 | Wandarm für eneo Dome Kameras MED-62xxxxxM0A und IED-62xxxxxM0A |
| DOME/BASIS1 | Aufbauadapter, Callisto Dome Serie |
| DOME/WEDGE2 | Keiladapter, Callisto Dome Serie |

Empfehlungen

| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |