Ausschreibungstext

Artikelnummer

234872

Typ

XNZ-L6320A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Zoom, Tag/Nacht, 32x, 4,44-142,6mm, 1920x1080, H.265, WDR

Hauptmerkmale

1/2,8" 2 Megapixel HD Netzwerk-Zoomkamera

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Auflösung: max. 1920x1080@60fps (H.264/H.265)

H.265, H.264, MJPEG Codec mit Wisestream II

Autofokus Zoom Objektiv 4.44-142.6mm (32x)

Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNR5

Micro SDXC Slot, FBAS Video Installationshilfe

Zwei Wege Audio Unterstützung

Stromversorgung: PoE (IEEE802.3af), 12V DC

Video- und Audio-Analysefunktionen

Digital Image Stabilization

Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet X |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,44 - 142,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 64,66 - 2,29° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | XNZ-L6320A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| VT-PS12DC-12 | Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |