Ausschreibungstext

Artikelnummer

233348

Typ

DS-2DF8C442IXS-AEL(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 4MP@50fps, 42x, Tracking, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847134426 |
| Serie | Hikvision DF-Serie Smart PTZ |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 6 - 252 mm |
| Zoomfaktor | 42x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 56,6 - 1,7° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 210°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 280°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | 10-24VAC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | keine Angabe |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 327000333 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1602ZJ-P | Halterung, Wandmontage, hängend, 97x182x305mm, grau, Aluminium, für Hikvision PTZ |
| --- | --- |
| DS-1602ZJ-Pole-P | Halterung, Mastmontage, grau, Aluminium, 117x194x310mm, für Hikvision Domes |
| DS-1661ZJ-P | Halterung, Decke, Aluminium, grau, 116,5x200mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen