Ausschreibungstext

Artikelnummer

234275

Typ

DS-2CD6425G1-20(3.7mm)8m(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Covert 2MP, PoE, WDR, H.265, 3,7mm, Rohr, 8m Kabel

Hauptmerkmale

Basiseinheit inkl. Kamera

Geeignet für verdeckten Einbau

Bildauflösung bis 2MP

Festbrennweite 3,7mm

Stromversorgung über 12VDC oder PoE

Version mit röhrenförmiger Kamera

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847149017 |
| Kameratyp | Covert Kamera |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 75,5° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | 1 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 311318352 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen