Ausschreibungstext

Artikelnummer

235665

Typ

HRX-1635-3TB-S

Kurzbeschreibung

Multisignal Video Rekorder,16x AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS, max. 18x IP, H.265, 8x SATA, 1x 3TB HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder

16 analoge Eingänge (AHD/HDTVI/HDCVI/FBAS)

Max. 8 Kanäle für Netzwerkkameras (bis 12 Megapixel)

Bildraten: 8fps@8MP, 12fps@5MP, 25fpf@1080p

Bandbreite Aufzeichnung: 128 Mbps

Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG

PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485

8x SATA Festplatten, je max. 6TB

1x 3TB Festplatte vorinstalliert

Dual Monitor: HDMI und VGA mit FulHD-Auflösung

16 Audio-Eingänge, 1 Audio-Ausgang

P2P Service, Verbindung über QR-Code

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Kanäle gesamt | 16 |
| IP Kanäle | 18 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 12 MP |
| Aufzeichnungsrate max. | 400 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 16 |
| Alarmausgänge | 4 |
| Audioeingänge | 16 |
| Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
| Festplattenkapazität intern max. | 48 TB |
| Festplattenkapazität intern | 3 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB (nur Export) |
| Remote Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
| Hersteller-Nummer | HRX-1635-3TB-S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SPC-2010 | Bedientastatur, für Hanwha PTZ/Zoom Kameras, Digitale Video Rekorder, Joystick |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| ST1000VX005 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 1TB, 64MB Cache, 24/7 Betrieb |
| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-16 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 16 IP-Kameras |