Ausschreibungstext

Artikelnummer

235255

Typ

IND-65M2812MFA

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Fix, 24h Farbe, 2880x1620, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8-12mm, IR, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/2.7" CMOS sensor,5 MP/30fps

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

Farbbilder bei Dunkelheit durch integriertes Weißlicht

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang

NDAA-Konformität

IR-LED Beleuchtung, IP67 und Vandalismus geschützt IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840047 |
| Abmessungen (HxBxT) | 109x148,7mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | 24h Farbe |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2880x1620 @ H.265 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 24,3 - 104,5 m |
| Erkennen (125 px/m) | 11,5 - 52,2 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 5,2 - 25,6 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 62,5 - 260,3 m |
| Bildwinkel horizontal | 112,6 - 35,4° |
| Bildwinkel vertikal | 58,5 - 20,0° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 1,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Drehbereich | 350° |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Dome |
| Audio | 1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 25m Weißlicht, ca. 30m IR |
| Gewicht | 950g |
| Hersteller-Nummer | 235255 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| AK-25 | Kamera Anschlussbox für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6 |
| AK-26 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Dome Kameras IN-Serie |
| DOME-WB8 | Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| IN-Dome-S2 | Sonnendach für eneo IN-Serie, Fix Dome IND-62xx, IND-65xx, IND-68xx |
| IND-FMH2 | Deckeneinbauadapter mit Abdeckring weiß, für Domekamera der IN-Serie |
| KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |
| WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetcon-Cat-Cat-FC | Kabelverbinder AWG27-22, IP67 Feldkonfektionierbar |
| jetcon-RJ45S-Cat6-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6, AWG22-27, feldkonfektionierbar, schwarz |
| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| jetcon-RJ45S-Cat6A-FC | RJ45 Stecker STP, Cat.6A, AWG 22-27, feldkonfektionierbar, |
| jetpower-PSU-XS-11C | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |