Ausschreibungstext

Artikelnummer

234750

Typ

INR-28N320005A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder 32x IP gesamt, 16x IP PoE, HDMI, 4xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

Maximale Auflösung 8MP (Aufzeichnung)

Aufzeichnung und Recherche von AI-Analysefunktionen

Aufzeichnungsmodi kontinuierlich, manuell oder AI-basiert

Maximale Datenrate Eingang 256Mbps, Ausgang 128Mbps

Verschiedene Optionen für Alarmmeldungen

Maximal 4 interne Festplatten möglich

Unterstützt 16 x Alarmeingänge und 1 x Alarmausgang

3 x USB Eingänge, 1 x RS-485, 1 x Audio Ein- und Ausgang

eSATA Anschluss für externe Speichererweiterung

NetDrive oder Cloudspeicher (Google Drive/Dropbox)

Fernzugriff über Browser, eneo Insight oder Insight mobile

32 IP Kanäle, 16 x RJ45 PoE Anschluss (220 Watt PoE Budget)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840016 |
| Abmessungen (HxBxT) | 378x325,8x66mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Lüfter | ja |
| Kanäle gesamt | 32 |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Kompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Spotmonitor | nein |
| Monitor-Ausgänge | 1x HDMI (2MP), 1x HDMI (4K), VGA |
| Netzwerk | 1x 10/100/1000 Base-T RJ45 |
| Alarmeingänge | 16 |
| Alarmausgang | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Audioeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 40 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 384 Mbps |
| Analysefunktionen | Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Remote Zugriff | Android, iOS, Remote Software, WEB Browser (Java) |
| 19" Rackmount | ja |
| Stromversorgung | 230VAC |
| Leistungsaufnahme | 12W, ohne Festplatte |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| PoE Budget (gesamt) | 220 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile S |
| Datendurchsatz ausgehend | 128 Mbps |
| Fernzugriff | Remote Software |
| Gewicht | 2,95kg |
| Bildwiedergabe | 16-Kanal Split, 4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Sequenz, Vollbild |
| Netzwerkanschluss | 1 x 10/100/1000BASE-T, 16x PoE RJ45 10/100 Base-T |
| Datendurchsatz eingehend | 256 Mbps |
| Audioausgang | 1 |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 234750 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| INR-eSATA | HDD Box, eSATA, für max 4 HDD max. 8TB pro HDD, ohne HDD |

Empfehlungen

| DS223 | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, Quad core, 2GB RAM |
| --- | --- |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-16 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 16 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-eneo-KON-32 | Vorkonfiguration 1x eneo Rekorder mit bis zu 32 eneo IP-Kameras |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |