Ausschreibungstext

Artikelnummer

234748

Typ

MNR-18N16000A

Kurzbeschreibung

Hybrid HD Video Rekorder 16-Kanal Analog, 8-Kanal IP, HDMI, 2xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder

Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale

Max. 24 Kanäle (16x analog + 8x IP)

Aufzeichnungsgeschw.160fps@8MP,240fps@5MP,480fps@2MP

Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS

Maximal 2 interne Festplatten möglich

PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)

Audio/Alarm Ein- und Ausgänge

USB 2.0, eSATA und RS-485 Schnittstelle

Kompressionsverfahren: H.264, H.265

Fernzugriff über App, Browser und CMS

USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840269 |
| Abmessungen (HxBxT) | 380x340x50mm |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D¦coax2¦Pelco P¦coax1 |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Gehäuse | Kunststoff / Metall |
| Farbe | schwarz |
| Lüfter | nein |
| Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
| Kanäle gesamt | 24 |
| IP Kanäle | 8 (24 nur IP) |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 3840x2160 |
| Aufzeichnungsrate max. | 480 fps, bei 1920x1080 |
| Kompression | H.264, H.265 |
| Main Videoausgänge | HDMI (4K), VGA |
| Spotmonitor | Composite (FBAS) |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 16 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audioeingänge | 16 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Festplattenkapazität intern max. | 20 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Laufwerk (intern) | nein |
| Schnittstellen externer Speicher | 1x eSATA, USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| Analysefunktionen | Audio Detektion, Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (PID), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), weitere Funktionen Abhängig von angeschlossener IP Kamera |
| Remote Zugriff | Microsoft Internet Explorer, Remote Software |
| 19" Rackmount | nein |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 20W, ohne Festplatte |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ja, ONVIF Profile S |
| Datendurchsatz ausgehend | 192 Mbps |
| Betriebsmodus | Pentaplex |
| Signalformat | AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP |
| Gewicht | 2,3kg |
| Bildwiedergabe | 16-Kanal Split, 4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Vollbild |
| Datendurchsatz eingehend | 64 Mbps |
| Audioausgang | RCA |
| Betriebbssystem | Linux |
| Hersteller-Nummer | 234748 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| eneo INsight Evidence Locker | Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie |
| eneo INsight Evidence Player | Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| HDD-2000SATA Purple | Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-3000SATA Purple | Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-4000SATA Purple | Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |
| HDD-6000SATA Purple | Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-eneo-KON-08 | Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras |
| --- | --- |
| CON-HDD-eneo | Festplatteneinbauservice für eneo |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |