Ausschreibungstext

Artikelnummer

233518

Typ

iDS-2CD7A46G0-IZHSY(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 7-Serie

Bullet Bauform für den Außeneinsatz (IP67)

Motorisiertes Varifokal-Objektiv (2,8-12mm)

DeepinView Videoanalyse

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm- und Audio-I/O

Ausführung mit Heizung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847130985 |
| Serie | Hikvision DeepinView |
| Kameratyp | Anti-Korrosion |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 114,5 - 41,8° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311317283 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen