Ausschreibungstext

Artikelnummer

236112

Typ

APS-90E-IO B KRLW SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, Objektliste, Video Recording, Wireless

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation, Video Recording, Objektliste, Wireless Dienste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

3 Inputs / 3 Outputs - 14-Pin - Molex Mini-Fit

PoE / 24V DC

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Xovis |
| --- | --- |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Interner Speicher | 8GB |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | APS-90E-IO B KRLW SOL |

Weitere Produktinformationen

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.927-057 APS-90E-IO</strong></p><p>Inklusive: <br /><strong>226.140-017 Frontblende (schwarz)</strong><br /><strong>226.141-017 Aufputzgehäuse (schwarz)</strong></p><p><strong>921.700-13B Objekt-Klassifikation</strong></p><p>Das Gerät erkennt Objekte, die größer als 50 cm sind. Es unterdrückt statische Objekte. Es klassifiziert Objekte als<br />1. Erwachsene ab 130 cm<br />2. Kinder bis 130 cm<br />3. Fahrräder (für APS-R / APS-B)<br />Einkaufswagen und andere Objekte werden unterdrückt.</p><p><br /><strong>921.700-17B Video Recording</strong></p><p>Videodaten können im Sensor gespeichert werden. Nach der Aufzeichnung können die Daten automatisch an einen Server gesendet oder manuell von der Benutzeroberfläche heruntergeladen werden. Aufzeichnungen können zur Validierung der Genauigkeit des Sensors verwendet werden, was eine einfachere Lösung darstellt als eine Live-Validierung vor Ort aufgrund der großen Menge an statistisch relevanten Informationen, die in Echtzeit erzeugt werden. Mit dem "APS Video Player" können diese Aufnahmen angesehen werden.<br />Ermöglicht auch die Nutzung eines RTSP Video Streams.</p><p><br /><strong>921.700-11B Object List </strong></p><p>Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren.</p><p><br /><strong>921.700-22B Wireless Dienste</strong></p><p>In Kombination mit einem WLAN USB-Adapter sind drei Modi verfügbar:<br />1. WLAN Scanning - Scan nach drahtloser Geräte (z. B. Smartphones)<br />2. WLAN HMI Zugang - Zugriff auf die Benutzeroberfläche über WiFi<br />3. WLAN Datenschnittstelle - Übertragung von Zähldaten und anderen Informationen</p><p><br />HINWEIS: Funktioniert nur mit dem folgenden <a href="https://www.videor.com/de/usb-wireless-network-adapter.html">USB-Adapter 226.167-007 (VIDEOR Teilenummer 226282) USB WIRELESS NETWORK ADAPTER</a></p>

Zubehör

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |
| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen