Ausschreibungstext

Artikelnummer

236133

Typ

APS-90-Outdoor KZ SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, Klassifikation, Zonenüberwachung, IP65 Outdoor

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Außenbreich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation, Zonenüberwachung

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

IP65

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Frontblende, Farbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Xovis |
| --- | --- |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Gehäuse | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Interner Speicher | 8GB |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +70°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP65 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | APS-90-OUTDOOR KZ SOL |

Weitere Produktinformationen

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.928-017 APS-90-Outdoor</strong></p><p>Inklusive:</p><p><strong>921.700-13B Objekt-Klassifikation</strong></p><p>Das Gerät erkennt Objekte, die größer als 50 cm sind. Es unterdrückt statische Objekte. Es klassifiziert Objekte als<br />1. Erwachsene ab 130 cm<br />2. Kinder bis 130 cm<br />3. Fahrräder (für APS-R / APS-B)<br />Einkaufswagen und andere Objekte werden unterdrückt.</p><p><br /><strong>921.700-14B Zonen-Überwachung</strong></p><p>Wird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben.</p>

Zubehör

| APS-90-Outdoor Einbausatz | Outdoor Einbausatz für APS-90E-Outdoor, verwendet M12 anstatt RJ45 Stecker |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen