Ausschreibungstext

Artikelnummer

236240

Typ

QRN-830S

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 8 IP Kanäle, H.265, 80Mbps, ohne HDD, HDMI, PoE-Switch

Hauptmerkmale

Bis zu 8 IP-basierte Videokanäle

Auflösung bis zu 8 Megapixel

Netzwerkswitch mit 8 PoE Ports

Gesamt Datendurchsatz 80 Mbps

1x SATA Intern, max. 6TB Speicher

Keine Festplatte im Lieferumfang

H.265, H.264 und MJPEG kompatibel

Lokaler Monitor über HDMI

8 Kanal Audio über Netzwerk

Gigabit Ethernet Netzwerk Uplink

Für Wisenet Kameras optimiert

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | WiseNet Q |
| IP Kanäle | 8 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45, 8x 10/100Base-TX RJ45 mit PoE |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 6 TB |
| Festplattenkapazität intern | 0 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 1x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 2x USB 2.0 |
| RAID | nein |
| Datendurchsatz max. | 80 Mbps |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Hersteller-Nummer | QRN-830S |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| WISENET VIEWER | NVR/DVR Management Software, Suche/Wiedergabe in Videos, Ereignis- und Rechteverwaltung |
| --- | --- |

Empfehlungen

| ST3000VX009 | Festplatte, 3,5", SATA 6Gb/s, 3TB, 256MB Cache, 24/7 Betrieb |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-HDD-DVR-NVR | Festplatteneinbauservice für diverse Hersteller |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| CON-NVR-KON-08 | Vorkonfiguration 1x Netzwerk Video Rekorder mit bis zu 8 IP-Kameras |