Ausschreibungstext

Artikelnummer

236313

Typ

VB-H47B

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Kamera, PTZ, 20x, Tag/Nacht, 1920x1080, 12VDC, PoE, schwarz

Hauptmerkmale

2 Megapixel

60 Bilder pro Sekunde

H.265- und H.264-Unterstützung

20-fach optischer und 16-fach digitaler Zoom

Schneller Autofokus

Beeindruckende Performance bei schwierigen Lichtverhältnissen

Farbe bei 0,02 Lux und Mono bei 0,003 Lux

Hervorragende WDR-Leistung

Zwei Farboptionen: Titanweiß und Schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Canon |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4549292202106 |
| Serie | Canon VB-H47 |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,02 Lux bei F1,6, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm |
| Zoomfaktor | 20x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 62,4 - 3,3° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | +/-170° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 150°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | ja |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 5715C002 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CANON INDOOR DOME HOUSING DR41-C-VB | Domgehäuse, Deckeneinbau, weiß, klare Kuppel, Innen, für VB-H43(/B), VB-M42(/B) |
| --- | --- |
| CANON INDOOR DOME HOUSING DR41-S-VB | Domgehäuse, Deckeneinbau, weiß, getönte Kuppel, Innen, für VB-H43(/B), VB-M42(/B) |

Empfehlungen

Dienstleistungen