Ausschreibungstext

Artikelnummer

236811

Typ

SC-IPC0708H

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Set, 8-Kanal, Ethernet über Koax, Sender, Empfänger, Reichweite 1000m

Hauptmerkmale

8-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung

Set bestehend aus Sender und Empfänger (Hub)

Langstreckenübertragung über RG-6

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 1km

Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | SeeEyes |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Montage | Wandmontage |
| Übertragungsmedium | Coax |
| Ports | 1, 8 |
| Bauart | Minimodul, Modul |
| Reichweite | 1 km |
| Stromversorgung | 240VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC0708H |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen