Ausschreibungstext

Artikelnummer

236706

Typ

AXIS M1075-L BOX CAMERA

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Kamera, Cube, Tag/Nacht, 1920x1080, 3,16mm, Infrarot, PoE, HDMI, Audio

Hauptmerkmale

1/2,9" Cube Kamera für Inneneinsatz

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Tag und Nacht verwendbar dank IR-Beleuchtung

Integrierte Sicherheitsfunktionen

PIR-Sensor zur Bewegungserkennung

2-Wege-Audio-Kommunikation

Mikrofon und Lautsprecher integriert

HDMI-Ausgang

MicroSDXC Slot für Edge Storage

PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021076235 |
| Serie | Axis M10 |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,18 Lux bei F2,0, 50 IRE |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,16 mm |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 103° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Videoausgänge | HDMI |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | Zwei-Wege-Audio |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +35°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR |
| Bewegungsmelder | PIR Sensor |
| Hersteller-Nummer | 02350-001 |

Weitere Produktinformationen

<body><p>Diese kompakte, einfach zu installierende Kamera mit 2-Wege-Audio-Kommunikation eignet sich ideal für kleinere Ladengeschäfte und Pflegeheime und bietet rund um die Uhr eine hervorragende Bildqualität. Sie unterstützt erweiterte Analysefunktionen auf der Grundlage von Edge-basiertem Deep Learning.</p><p><strong>Gewährleistung von Privatsphäre und Sicherheit</strong></p><p>Diese voll ausgestattete Kamera wurde im Hinblick auf Privatsphäre und Sicherheit entwickelt. Sie verfügt über eine Tally-LED zur Anzeige von Videostreaming oder Aufzeichnung. Und mit AXIS Live Privacy Shield können Aktivitäten bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre ganz einfach aus der Ferne überwacht werden. Des Weiteren bietet die AXIS M1075-L integrierte Cybersicherheitsfunktionen, um unbefugten Zugriff zu verhindern und Ihr System zu schützen. Axis Edge Vault schützt Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus ist durch signierte Firmware und sicheres Hochfahren garantiert, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und nur autorisierte Firmware installiert wird.</p><p><strong>Video und Audio!</strong></p><p>Die AXIS M1075-L bietet eine Auflösung von HDTV 1080p mit 2-Wege-Audio und hervorragender Bildqualität. Dank eines IR-korrigierten Objektivs erhalten Sie Tag und Nacht Videos in professioneller Qualität. Die Kamera verfügt über einen integrierten Lautsprecher und zwei Mikrofone. Außerdem sorgt der Stimmverstärker für eine hervorragende 2-Wege-Audio-Kommunikation. Da die Kamera das Session Initiation Protocol (SIP) unterstützt, lässt sie sich leicht in IP-Systeme integrieren. Außerdem kann diese einfach zu installierende, unbewegliche Kamera in Ecken montiert werden für eine vollständige Abdeckung mit einem Sichtfeld von 103°.</p><p><strong>Erweiterte Möglichkeiten</strong></p><p>Dies kompakte Kamera verfügt über eine Deep Learning Processing Unit (DPLU) und ermöglicht erweiterte Funktionen sowie leistungsstarke und auf Deep Learning am Edge basierende Analysefunktionen. Dank AXIS Object Analytics mit einer Funktion für die Verweildauer in einem bestimmten Bereich (Beta) können Sie verfolgen, wann immer ein Objekt länger als eine vom Benutzer festgelegte Zeitspanne in einem definierten Bereich verweilt, um beispielsweise herumlungernde Personen zu erkennen. Mit dem PIR-Sensor (passiver Infrarot-Sensor) kann die Kamera Bewegungen auch bei völliger Dunkelheit erkennen. Über einen HDMI?-Port lassen sich Live-Videos auf einem öffentlichen Monitor anzeigen. Des Weiteren unterstützt diese Kamera PoE und bietet sowohl einen I/O- als auch einen USB-Port für einen optionalen WLAN-Dongle.</p></body>

Zubehör

| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| --- | --- |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| AXIS T91A10 MOUNTING KIT | Montage Kit zur flexiblen Installation und Einrichtung von Axis PIR Sensoren |
| AXIS T91A11 STAND WHITE | Standfuß, Kunststoff, für Axis M11 Serie, Ersatzteil |
| AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie Ersatzteil |
| AXIS TM1001 WALL MOUNT 5 PCS | Wandhalter für AXIS M1055-L und AXIS M1075-L, 5er-Pack |
| AXIS TM1901 WIRELESS KIT | Drahtlos-Kit für AXIS M1075-L Box Camera |
| AXIS TM1902 STAND MOUNT 4 PCS | Standfuß, Kunststoff, für AXIS M10 Serie, 4er-Pack |
| AXIS TM1903 PRIVACY COVER 10 PCS | Objektivabdeckung, für AXIS M1055-L, AXIS M1075-L, 10er-Pack |
| AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| AXIS TU9004 WIRELESS DONGLE | Drahtloser USB-Dongle, für AXIS M1075-L Box Camera |

Empfehlungen

Dienstleistungen