Ausschreibungstext

Artikelnummer

236724

Typ

AXIS F4105-LRE BULK 8 PCS

Kurzbeschreibung

Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, 8 Stück, ohne Kabel, IP66/67

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie

Für Haupteinheiten und Kabel der 2. Generation

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Unauffälliger Mini-Kuppelsensor mit IR

Horizontales Sichtfeld 111°

Infrarot-Beleuchtung

Bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit 1080p

IP66/IP67, IP6K9K, IK10

Austauschbare M12-Objektive

Liefermenge 8 Stück

Ohne Kabel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021081345 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Hersteller-Nummer | 02364-021 |

Weitere Produktinformationen

Mit AXIS F4105-LRE ist eine unauffällige Überwachung möglich. Er basiert auf dem Konzept einer geteilten, Netzwerk basierten Kamera und wurde zum Einsatz mit AXIS F91-Haupteinheiten entwickelt, um maximale Flexibilität bei geringeren Installations- und Konfigurationskosten als bei herkömmlichen Dome-Kameras zu gewährleisten. Er wird über Kabel mit einer Länge von bis zu 30 m mit dem Hauptgerät verbunden. Sie können vier Sensoren an dieselbe Haupteinheit anschließen und dank des längeren Kabels lassen sich die Sensoren verteilen, um einen großen Bereich abzudecken. Diese kostengünstige Lösung, für die nur eine VMS-Lizenz und ein Switch-Port benötigt werden, wurde für den Betrieb mit jeder AXIS F91-Haupteinheit entwickelt, unabhängig davon, ob es sich um ein Einzel- oder 4-Kanal-Modell handelt.

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen