Ausschreibungstext

Artikelnummer

236721

Typ

AXIS F7225-RE PINHOLE

Kurzbeschreibung

Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 3,7mm, 97°, ohne Kabel, IP66/67

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie

Für Haupteinheiten und Kabel der 2. Generation

1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor

Äußerst dezentes Design

Horizontales Sichtfeld 97°

Bis zu 30 Bilder pro Sekunde mit 1080p

Flexible und robuste Ausführung

IP66/IP67

Ohne Kabel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021076419 |
| Serie | Axis F-Serie |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | Farbe |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 97° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Hersteller-Nummer | 02363-001 |

Weitere Produktinformationen

Der AXIS F7225-RE eignet sich ideal für die Integration in engen Räumen wie Automaten oder Geldautomaten und liefert auch bei schwierigen Lichtverhältnissen hochwertige Videos. Das Objektiv ist für eine äußerst diskrete Überwachung mit einer Lochblende ausgestattet.

Zubehör

| AXIS F8202 STRAIGHT MT BRACKET 5PCS | Halterung, zur bündigen Oberflächen Rückmontage, für F1025 Sensoreinheit, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS F8211 PINHOLE TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1025 Sensoreinheiten, 10 Stück |
| AXIS F8225 PINHOLE ACCESSORY | Pinhole Halterung, für AXIS F1025 Bildsensor-Einheit, weiß, umlackierbar |
| AXIS F92A01 BLACK HEIGHT S. HOUSING | Röhrengehäuse, für Axis Nadelöhr Sensoreinheiten, mit Höhenmarkierung, schwarz |
| AXIS F92A01 SILVER HEIGHT S. HOUSI~~ | Röhrengehäuse, für Axis Nadelöhr Sensoreinheiten, mit Höhenmarkierung, silber |
| AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P | Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack |
| AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P | SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |

Empfehlungen

Dienstleistungen