Ausschreibungstext

Artikelnummer

237186

Typ

AXIS P5676-LE 50 HZ

Kurzbeschreibung

1/2,9" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, Außen, H.265, 2688x1512, PoE+, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Leistungsstarkes PTZ mit 4 MP und IR

4 MP mit 30-fachem optischem Zoom

Forensic WDR

Lightfinder 2.0

Infrarot-Beleuchtung

Unterstützt erweiterte Analysefunktionen

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Zipstream mit H.264/H.265-Unterstützung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021076938 |
| Serie | Axis P56 |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1512 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder 2.0 |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 57,1 - 2,1° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Drehbereich | 360° |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 20-24VAC, 20-28VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02413-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Suchen Sie nach einer leistungsstarken, kostengünstigen PTZ-Kamera, die bei allen Lichtverhältnissen hervorragende Übersicht und Detailtreue liefert? Die AXIS P5676-LE liefert Bildqualität in 4 MP und unterstützt erweiterte Analysefunktionen.</p><p><strong>Hervorragende Übersicht mit 4 MP und IR</strong></p><p>Die AXIS P5676-LE liefert eine hervorragende Bildqualität in 4 MP mit 30-fachem optischem Zoom. Forensic WDR und Lightfinder 2.0 garantieren Bilder mit gesättigten Farben und scharfen Details von sich bewegenden Objekten, selbst unter schlechtem Lichtbedingungen oder bei fast vollständiger Dunkelheit. Zudem ist dank der IR-Beleuchtung rund um die Uhr die Überwachung auch bei völliger Dunkelheit sichergestellt. Sie verfügt über einen elektronischen Bildstabilisator (EIS) für stabile Bilder trotz Vibration. Zusätzlich werden Zwei-Wege-Audio und E/A-Konnektivität unterstützt, sodass Sie Transaktionen oder Vorfälle abhören können. Darüber hinaus lässt sie sich mithilfe des AXIS TP6901-E Adapter Bracket in eine AXIS Q6100-E montieren, sodass Sie dank 360°-Überblick immer einen umfassenden Überblick über die Lage haben.</p><p><strong>Wir sorgen für Ihre Sicherheit</strong></p><p>Diese hochleistungsfähige PTZ-Kamera verfügt über Cybersicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Systems und zur Verhinderung von unbefugtem Zugriff. Signierte Firmware und sicheres Hochfahren garantieren, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und dass nur autorisierte Firmware installiert werden kann. Bei Bedarf garantiert der gesicherte Systemstart, dass die Kamera nach einer Zurücksetzung auf den Werkszustand komplett frei von Malware ist.</p><p><strong>Und das ist nicht alles...</strong></p><p>AXIS P5676-LE ist besonders lichtempfindlich und unterstützt erweiterte Analysefunktionen. Sie verfügt über eine Stoßerkennung, sodass Sie informiert werden, wenn die Kamera getroffen wurde. Zudem zoomt Advanced Gatekeeper automatisch Objekte heran, die in vordefinierten Bereichen erkannt werden. Dank AXIS Object Analytics können Personen und Fahrzeuge erkannt und klassifiziert werden ? alles auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten. Es werden PoE und Wechsel-/Gleichstrom unterstützt. Zudem verringert Axis Zipstream mit H.264/H.265 deutlich den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz. Darüber hinaus ist diese vandalensichere Kamera mit den Schutzklassen IP66, NEMA 4X und IK10 für Temperaturen von -30 ° C bis 50 ° C ausgelegt.</p>

Zubehör

| AXIS 10-PIN PUSH-PULL SYSTEM CONN | Steckverbinder, 10 polig, für I/O, Audio, AC/DC, für Axis P5635-E |
| --- | --- |
| AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS MULTICABLE C I/O AUDIO PWR 1M | Multiverbindungskabel, für I/O, Audio, Stromversorgung, 1m, für Axis P5635-E |
| AXIS MULTICABLE C I/O AUDIO PWR 5M | Multiverbindungskabel, für I/O, Audio, Stromversorgung, 5m, für Axis P5635-E |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T91B63 CEILING MOUNT | Deckenhalterung, 70 cm, weiß, für Axis Kameras, Domes |
| AXIS T91G61 WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis PTZ-Kameras, Aluminium, weiß, IP66, IK10 |
| AXIS T94A01D PENDANT KIT | Deckenmontage Kit, für Montage auf 1,5" NPT Halterung, weiß, für AXIS Kameras |
| AXIS T94A01F CEILING BRACKET | Deckenhalterung, für die Montage von AXIS P56 PTZ Domes an massiven Decken |
| AXIS T94A02F CEILING BRACKET | Deckenhalterung für Axis PTZ Kameras und AXIS Q37 Serie, Innen und Außen, Aluminium |
| AXIS TP6901-E Adapter Bracket | Adapterplatte, zur Montage von AXIS P56 PTZ-Kameras an AXIS Q6100 Multidirektional Kamera |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| GASKET C M25 CABLE 8-17MM 10PCS | M25 Dichtung für 8mm bis 17mm Kabeldurchmesser, 10 Stück |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| OUTDOOR RJ CABLE 15M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 15m, Schwarz |
| OUTDOOR RJ CABLE 5M | Netzwerkkabel, CAT6, Außen, IP66/IP20, 5m, Schwarz |
| SPR CONN PUSH PULL PLUG IDC-8 IP67 | Anschlusskit: RJ45 Stecker, IP66, für Axis Outdoor PTZ Domes, Ersatztei |

Empfehlungen

| SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen