Ausschreibungstext

Artikelnummer

237701

Typ

2.0C-H6SL-D1

Kurzbeschreibung

H6SL Indoor Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 3,4-10,5mm, Next-Generation Video Analytics

Hauptmerkmale

2,0 Megapixel

1920x1080, 60fps

3,4 - 10,5mm Brennweite

H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

WDR: 126dB

PoE: IEEE 802.3af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Avigilon |
| --- | --- |
| Serie | H6SL |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,4 - 10,5 mm |
| Bildwinkel horizontal | 31 - 101° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 126dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 2.0C-H6SL-D1 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| CAM-FIPS | FIPS Camera Lizenz, Level 1, für H5A Kameras |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen