Ausschreibungstext

Artikelnummer

236661

Typ

INB-75M0550M0A

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera Bullet, 2592x1944, Tag/Nacht, WDR, AI, 5,0-50mm, IR, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/2,7" Omnivision CMOS-Sensor,

Maximale Auflösung 2592x1944 Pixel, 30fps

AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Varifokal Objektiv 5,0-50mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang

NDAA-Konformität

IR-LED Beleuchtung, IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 4260229840504 |
| Abmessungen (HxBxT) | 89.95x96.70x301.11mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 5 - 50 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Zoomfaktor | 10x |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 41 - 385 m |
| Erkennen (125 px/m) | 20,1 - 193,2 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 9,6 - 97 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 102,4 - 964 m |
| Bildwinkel horizontal | 45 - 7° |
| Bildwinkel vertikal | 33 - 5° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,2 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 12W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Kameraform | Bullet |
| Audio | 1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 80m |
| Hersteller-Nummer | 236661 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-20 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| --- | --- |
| AK-21 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie |
| AK-24 | Dual Kamera Anschlussbox für Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie |
| eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| KBD-3NET | Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC |
| PM-21 | Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21 |
| WB-24 | Wandhalter für Dual Kamera Anschlussbox AK-24 |

Empfehlungen

| eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| --- | --- |
| jetpower-PSU-XS-11C | Universal Netzteil 12V/1,5A ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |