Ausschreibungstext

Artikelnummer

237185

Typ

AXIS P1468-XLE

Kurzbeschreibung

1/1,2" Netzwerk Kamera, Bullet, explosionsgeschützt, 4K UHD, 6,2-12,9mm, IR, IP66/67, IK10

Hauptmerkmale

Zertifiziert für Zone und Division 2

Auf Deep Learning basierende Analysefunktionen

Hervorragende Videoqualität mit 4K

3840x2160 Pixel

60 Bildern pro Sekunde

Detaillierte Bilder bei allen Lichtverhältnissen

Schlagfest und witterungsbeständig

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021079106 |
| Serie | Axis P14 |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,07 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 6,2 - 12,9 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 49° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | grau |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12-18VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02534-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese robuste 4K-Kamera ist die weltweit erste explosionsgeschützte Kamera, die für Zone/Division 2 entwickelt wurde. Sie eignet sich optimal für Einsätze in Gesundheits- und Sicherheitsbereichen sowie für die betriebliche Effizienz und unterstützt Deep-Learning-basierte Analysen, die am Edge ausgeführt werden.</p><p><strong>Eine Kamera, die ihren Zweck erfüllt</strong></p><p>Die für explosionsgefährdete Bereiche der Zone und Division 2 (Zone 2,22 und Klasse I/II/III Division 2 gemäß ATEX/IECEx/cULus) entwickelte und zertifizierte Multitasking-Kamera bietet viele Vorteile bei Einsätzen in Gesundheits- und Sicherheitsbereichen sowie für die betriebliche Effizienz. Zum Beispiel werden explosionsgefährdete Bereiche mithilfe von Funktionen zur Rauchwarnanalyse auf Anzeichen von Rauch oder Feuer hin überwacht. Bei Einsätzen zur Betriebseffizienz kann sie zur Steigerung der Effizienz, Aufrechterhaltung der Betriebsfähigkeit zu Spitzenzeiten und Maximierung der Betriebszeit beitragen. Zum Beispiel lässt sich ein fortschrittliches datengesteuertes sensorisches, in vorhandene Sensoren und Systeme integrierbares Netzwerk erstellen, sodass Sie die Lage besser einordnen können.</p><p><strong>Edge-basierte Deep Learning Analysefunktionen</strong></p><p>Sie basiert auf ARTPEC-8 und enthält eine Deep Learning Processing Unit (DLPU) für erweiterte Funktionen und leistungsstarke Analysen, die am Edge ausgeführt werden. Sie können zum Beispiel zur ständigen Überwachung eines Prozesses eine Kamera an das Prozessleitsystem anschließen, sodass der Prozess zwecks Maximierung des Durchsatzes in Echtzeit jederzeit entsprechend angepasst werden kann. Zudem können Sie Metadaten extrahieren und versenden, um Trends zu erkennen und für eine vorausschauende Wartung zu sorgen.</p><p><strong>Hervorragende Bildqualität bei Tag und Nacht</strong></p><p>AXIS P1468-XLE verfügt über eine hervorragende Auflösung in 4K bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde. Darüber hinaus liefert sie dank Lightfinder 2.0 und Forensic WDR auch bei schwierigen Lichtverhältnissen oder nahezu vollständiger Dunkelheit naturgetreue Farben und kleinste forensische Details. Zusätzlich sorgt ein großer 1/1,2"-Sensor für eine hohe Lichtempfindlichkeit. OptimizedIR ermöglicht auf bis zu 40 m die Überwachung bei völliger Dunkelheit ohne zusätzliche Beleuchtung. Darüber hinaus reduziert die bewegungsadaptive Belichtung die Bewegungsunschärfe bei sich nähernden oder nahen Objekte. Außerdem sorgt Zipstream mit Unterstützung für H.264 und H.265 für eine erhebliche Verringerung der Anforderungen hinsichtlich Bandbreite und Speicherplatz ohne Beeinträchtigung der Bildqualität.</p><p><strong>Sicher und robust in explosionsgefährdeten Bereichen</strong></p><p>Die kompakte und leichte explosionsgeschützte Kamera ist einfach zu installieren. Sie verfügt über integrierte Cybersicherheitsfunktionen zur Verhinderung unbefugten Zugriffs und zum Schutz Ihres Systems. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk. Darüber hinaus schützt diese robuste, schlagfeste Kamera mit den Schutzklassen IP66/67, NEMA 4X und IK10 vor Staub, Regen, Schnee und Stößen. Zudem hält es Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 m/s stand.</p>

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, 20 MB/s, inkl.SD-Adap., Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS T94F01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, kompatibel mit 1/2" Installationsrohren für ausgewählte M30 Modelle |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

Dienstleistungen