Ausschreibungstext

Artikelnummer

238814

Typ

Senstar FlexZone

Kurzbeschreibung

Zaunmontierter Einbrucherkennungssensor mit Ortserkennung

Hauptmerkmale

Erkennt und lokalisiert Eindringlinge am Perimeter über eine Entfernung von bis zu 600 m pro Sensorprozessor

Lokalisiert Eindringlinge mit einer Genauigkeit von ~3 m

Flexible, softwarebasierte Zonenerstellung (bis zu 60 verschiedene Zonen pro Prozessor)

Präzise Erkennung und Lokalisierung mehrerer gleichzeitiger Einbruchsversuche

Unterscheidet zwischen punktuellen Störungen durch reale Einbrüche und räumlich verteilten Störungen wie Wind und Regen

Kontinuierlicher Schutz auch bei einem Kabelbruch

Das Sensorkabel lässt sich direkt an einer Vielzahl von Zauntypen befestigen

Die Prozessoreinheit ist für den Außeneinsatz ausgelegt und kann an einem Zaunpfosten oder einer anderen Oberfläche montiert werden

Erschwinglich für Standorte jeglicher Größe

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Senstar |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | SENSTAR FLEXZONE |

Weitere Produktinformationen

<h2><img src="https://www.videor.com/media/assets/marketing/images/senstar-flexzone-funktionsprinzip.jpg" alt="" /></h2><h2>FlexZone-Funktionen</h2><p>FlexZone detektiert und erkennt jeden Versuch, den Zaun zu durchschneiden, zu übersteigen oder anderweitig zu überwinden. Es lokalisiert Eindringlinge auch bei mehreren gleichzeitigen Einbruchversuchen und starken Umgebungsgeräuschen genau.</p><h2>Aufwertung des bestehenden Zauns</h2><p>FlexZone arbeitet mit Maschendraht-, Stabgitter-, Streckmetall- und Palisadenzäunen . Für Stacheldraht, NATO-Draht oder Stellen, an denen das Sensorkabel beschädigt werden kann, ist ein gepanzertes Sensorkabel erhältlich. FlexZone kann auch an nicht standardisierten Zauntypen sowie an Innen- und Außenwänden eingesetzt werden. Mit einer metergenauen Empfindlichkeitsnivellierung kann FlexZone problemlos an Veränderungen der Zaunkonstruktion und des Ansprechverhaltens angepasst werden.</p><div class="col"><h2>Einfache Installation</h2><p>Das FlexZone-Sensorkabel wird mittels UV-beständiger Kabelbinder direkt am Zaungewebe befestigt. Die Prozessoreinheit ist für den Außeneinsatz ausgelegt und kann an einem Zaunpfosten oder einer anderen Oberfläche montiert werden. Die meisten Perimeter können an einem Tag geschützt werden.</p></div><div class="col"><h2>Reduzierte Infrastrukturkosten</h2><p>Das Sensorkabel kann sowohl Strom als auch Daten übertragen, wodurch die Anforderungen an die Verkabelung erheblich reduziert wird. Der Sensor kann softwareseitig für bis zu 60 verschiedene, individuell dimensionierte Detektionsbereiche konfiguriert werden Zonen ermöglichen die Verwendung eines einzelnen Sensorkabels in Bereichen mit unterschiedlichen Betriebsanforderungen (z. B. stark frequentierten Bereichen wie Toren oder Eingängen)</p><h2>Torschutz</h2><p>Das FlexZone-Sensorkabel kann an Drehtoren zur Detektion installiert werden, und der Torbereich selbst kann als unabhängiger Detektionsbereich konfiguriert werden. Torverriegelungen können über den integrierten AUX-Eingang von FlexZone überwacht werden. Schiebetore werden typischerweise mit dem <a href="https://senstar.com/de/produkte/zaunsensoren/wp-content/uploads/Wireless_Gate_Sensor_Datasheet_DE.pdf" data-tab-index="45">Wireless Gate Sensor</a> oder dem <a href="https://senstar.com/de/produkte/zaunsensoren/de/produkte/oberirdische-sensoren/ultrawave/" data-tab-index="46">UltraWave</a> Mikrowellensensor von Senstar geschützt.</p><h2>Environmentally Derived Adaptive Processing Technology (EDAPT)</h2><p>Senstar EDAPT reduziert die Einflüsse von Wind und starkem Regen. FlexZone berücksichtigt mit seiner Fähigkeit zur präzisen Entfernungsmessung den Hintergrundrauschpegel in der Nähe einer Störquelle, bevor es einen Alarm auslöst. EDAPT ist auf jedem Prozessor implementiert und minimiert Fehlalarme bei vernetzten und nicht vernetzten Prozessoren.</p><h2>Netzwerk und Integration</h2><p><span data-contrast="auto">Mit integrierten Relaisausgängen, AUX-Eingängen und Unterstützung für Ethernet, RS-422 und Glasfaserkommunikationskarten kann FlexZone mit praktisch jedem Sicherheitssystem zusammenarbeiten. </span></p><p><span data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":259}"> </span></p><p><span data-ccp-props="{"201341983":0,"335559739":160,"335559740":259}"><img src="https://www.videor.com/media/assets/marketing/images/senstar-flexzone-bereitstellungsdiagramm.jpg" alt="" /></span></p><h2>Gemeinsame Plattform</h2><p>FlexZone arbeitet mit der gleichen Integrationssoftware wie andere Senstar-Produkte. Dadurch wird der Schulungsbedarf reduziert und die Betriebseffizienz erhöht. Unter Windows® ist das System einfach zu konfigurieren und zu verwalten. Alarm-, Steuerungs- und Statusinformationen können von der Network Manager-Software verwaltet werden, die eine gemeinsame, einheitliche Schnittstelle für die Video- und Sicherheitsmanagementsoftware von Senstar sowie andere branchenführende Drittsysteme bietet.</p><p> </p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/mvCV8SDTfQQ?si=T0s8WyGNx7fByw71" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div><p> </p><p><strong>Interesse geweckt? Unsere Beratung hilft Ihnen gemeinsam mit Senstar bei der Umsetzung Ihres FlexZone Projektes unter: beratung@videor.com</strong></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen