Ausschreibungstext

Artikelnummer

238811

Typ

PNV-A6081R-E1T

Kurzbeschreibung

1/2" Netzwerk Dome, 1TB SSD, AI, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 4,38-9,33mm, Wave VMS, IP66/67

Hauptmerkmale

Eingebettetes Solid State Drive (SSD) 1TB

Mit vorinstalliertem WAVE VMS

Verwaltung des SSD-Status

Kostenlose Cloud-Videoverwaltung mit WAVE Sync

Beinhaltet 1-Kanal WAVE VMS Professional Kameralizenz

Motorisiertes Varioobjektiv 4,38~9,33mm(2,13x)

WiseIR 40m (131.23ft)

Tag & Nacht (ICR), WDR (120dB), WiseNR II (mit AI-Engine)

PoE+(IEEE802.3at Typ 2, Klasse 4), 12VDC

Hartbeschichtete Kuppel IP66, IP67, IP6K9K, IK10+, NEMA4X

Für die Aufzeichnung weiterer Kameras muss eine zusätzliche

Lizenz für WAVE-PRO-XX erworben werden

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| Serie | P-Serie |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 100 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,008 Lux bei F1,3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,38 - 9,33 mm |
| Zoomfaktor | 2,1x |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | ja |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | PNV-A6081R-E1T |

Weitere Produktinformationen

Edge-Speicher 1TB (PNV-A6081R-E1T) / 2TB (PNV-A6081R-E2T) SSD enthalten, WAVE vorinstalliert. Maximale Anzahl von Kameras registrierbar -bis zu 6 Kameras (Host + 5 Kameras) Gesamtbandbreite: bis zu 33Mbps.

Zubehör

| SBP-300CMW | Deckenhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Stahl/Aluminium, elfenbein |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen