Ausschreibungstext

Artikelnummer

237754

Typ

AXIS P3827-PVE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensorkamera, Tag/Nacht, 180°, 4x 3,3mm, WDR, 3712x1856, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Lebensecht, 180°-Abdeckung, keine toten Winkel

Multisensorkamera mit 7 MP und nur einer IP-Adresse

180° horizontale, 90° vertikale Abdeckung

Nahtlos zusammengefügte realistische Bilder

Unterstützt erweiterte Analysefunktionen

Horizontbegradigung

Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 55 °C

Schutzart IP66/67, Vandalismusschutz nach IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021077423 |
| Serie | Axis P38 |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Auflösungsstandard | 7 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 4x 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3712x1856 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F2,0, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,3 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 180° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02450-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Benötigen Sie eine Kamera, mit der Sie eine vollständige Abdeckung erreichen und eine hervorragende Bildqualität ohne blinde Flecken bekommen? Diese auf ARTPEC-8 basierende kostengünstige Multisensorkamera verfügt über erweiterte auf Deep Learning am Edge basierende Analysefunktionen.</p><p><strong>Lebensechte Bilder</strong></p><p>Diese Multisensorkamera mit 7 MP liefert einen einzelnen flüssigen und zusammenhängenden Videostream mit 180°-Panoramaabdeckung und nimmt hochauflösende Bilder mit unglaublichen Details bei bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf. Die Horizontbegradigung sorgt für optisch ausgewogene Bilder. Zudem erhält der Bediener aufgrund des begradigten Horizonts im Bild eine natürlichere Sicht auf das Geschehen. Mit nahtlosem Stitching über alle 4 Bilder liefert sie ein kohärent aussehendes Bild in einem einzelnen Videostream für einen perfekten Überblick ohne Naht in der Mitte. Zusätzlich optimiert die Kamera Weißabgleich und Belichtungszeit automatisch. Darüber hinaus bietet sie dank Forensic WDR eine hervorragende forensische Bildnutzbarkeit.</p><p><strong>Vollständige Abdeckung mit Unterstützung für Audioeingang</strong></p><p>Die AXIS P3827-PVE ist die perfekte Kamera für das große Gesamtbild. Sie bietet einen Panoramablick über weite Bereiche mit 180° horizontaler und 90° vertikaler Abdeckung ohne tote Winkel. Für eine vollständige 360°-Übersicht lassen sich zudem mit AXIS T94V01C Dual Camera Mount zwei Kameras Rücken an Rücken installieren. Dadurch lässt sich schnell und intuitiv die Lage über einen großen Bereich hinweg erfassen und der Bediener kann Objekte über große Entfernungen visuell verfolgen. Darüber hinaus lassen sich dank Edge-to-Edge-Technologie ganz einfach alle benötigten Geräte hinzufügen. Sie können beispielsweise Audiounterstützung mit AXIS T61 Audio and I/O Interface hinzufügen.</p><p><strong>Deep Learning am Edge</strong></p><p>In der auf ARTPEC-8 basierende Hochleistungskamera ist eine Deep Learning Processing Unit (DLPU) verbaut. Damit wurden die Verarbeitung und der Speicherplatz weiter verbessert und Sie können noch mehr Daten als bisher erfassen und analysieren ? Edge-basiert. Des Weiteren stehen Ihnen wertvolle Metadaten für eine schnelle, einfache und effiziente forensische Suchfunktionen in Live- oder aufgezeichneten Videos zur Verfügung. Dank AXIS Object Analytics lassen sich mit der AXIS P3827-PVE Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen und klassifizieren ? alles auf den jeweiligen Bedarf zugeschnitten. Darüber hinaus wird ACAP Version 4 unterstützen, sodass Sie mit maßgeschneiderten Anwendungen auf Grundlage von Deep Learning am Edge mehr Nutzen aus Ihrem System ziehen können.</p><p><strong>Kostengünstig, flexibel und sicher</strong></p><p>Diese kostengünstige Kamera bietet Ihnen die Vorteile von vier Kameras, während Sie für nur eine bezahlen. Zudem werden weniger Kameras benötigt, um große Bereiche abzudecken. Darüber hinaus bietet sie eine Vielzahl von Montagemöglichkeiten und einstellbaren Positionen, sodass sie sich schnell, kostengünstig und einfach installieren lässt. Des Weiteren verfügt die AXIS P3827-PVE über integrierte Cybersicherheitsfunktionen. Zum Beispiel schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk. Für zusätzliche Gewissheit beinhaltet sie das gemäß FIPS 140-2 Stufe 2 zertifizierte Trusted Platform Module (TPM).</p>

Zubehör

| AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| --- | --- |
| AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| AXIS ACI CONDUIT ADAPTER 3/4" NPS 2P | Adapter von 3/4" NPS Kanälen auf AXIS 3/4" Standard, 2 Stück, Edelstahl |
| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| AXIS Q36-VE CLEAR DOME | Kuppel, klar, für AXIS Q36 Serie, Ersatzteil |
| AXIS Q36-VE SMOKED DOME | Kuppel, getönt, für AXIS Q36 Serie, Zubehörteil |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| AXIS T8606 MEDIA CONV SWITCH 24VDC | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP, 24VDC |
| AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET | Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10 |
| AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl) |
| AXIS TP3817-E CASING BLACK | Gehäuse, schwarz, für AXIS P3818-PVE, überlackierbar, inkl. Wetterschutz, Schrauben |
| AXIS TQ1817-VE SURVEILLANCE CA | Gehäuse, für die Installation von Systemkomponenten, IP66, IK10 |
| AXIS TQ3101-E PENDANT KIT | Hängemontageset, Außen, für AXIS Q38 Serie, weiß |
| AXIS TQ3102 PENDANT KIT | Hängemontageset, Innen, für AXIS Q38 Serie. weiß |
| AXIS TQ3201-E RECESSED MOUNT | Einbaugehäuse, Außen, für AXIS Q36, P38 und Q38 Serie, weiß |
| AXIS TQ3601-E CONDUIT BACK BOX | Anschlussdose für Axis-Kameras mit d=184-198mm, IP66/67, IK10, mit Stauraum für Kabel |
| AXIS TQ3801 HYDROPHILIC CLEAR DOME | Kuppel, klar, hydrophil beschichtet, für Axis Domes, Zubehörteil |
| AXIS TQ3802-E COVER WEATHERSHIELD | Wetterschutzdach, für Axis P3818-PVE, inkl. Schrauben, Ersatzteil |
| AXIS TQ3901 GASKET M20 CABLE | Kabel Dichtung, für AXIS Q3819-PVE, AXIS Q195x-E, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS TQ3902 MOUNT BRACKET | Montageplatte, für AXIS Q3819-PVE, Ersatzteil |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |
| GASKET C M20 CABLE 3-5MM 10PCS | Kabeldichtung, M20, für Kabel mit 3-5mm Durchmesser, IP67, 21mm Lochdurchmesser, 10 Stück |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Empfehlungen

| SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen