Ausschreibungstext

Artikelnummer

237853

Typ

NBE-7703-ALX

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps, 4,7-10mm, IK10, IR, IP66/IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Bullet Kamera für den Außeneinsatz

Auflösung bis 4 Megapixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

inkl. Intelligent Video Analytics (IVA Pro Building)

Infrarot-Beleuchtung, Reichweite 80m

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Serie | Bosch DINION 7100i |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0078 lx |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,7 - 10 mm |
| Bildwinkel horizontal | 49 - 103° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner Speicher | optional |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 141dB |
| Hersteller-Nummer | F.01U.390.688 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MSD-064G | MicroSD Karte, 64GB, für Videoüberwachung |
| --- | --- |
| MSD-128G | MicroSD Karte, 128GB, für Videoüberwachung |
| MSD-256G | MicroSD Karte, 256GB, für Videoüberwachung |
| MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |
| NCA-WLAN-EU | USB WLAN Dongle, für Kameraeinrichtung |
| NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen