Ausschreibungstext

Artikelnummer

236143

Typ

AXIS M3057-PLR MK II DOME CAMERA

Kurzbeschreibung

1/1,8" Netzwerk Dome, Fix, Panorama, 2560x1920, 1,56mm, 360°, Infrarot, IP66/67, IK10

Hauptmerkmale

Dome-Kamera mit 6 MP und 360°-Panoramaansicht

Komplette 180°- und 360°-Übersicht

Für die Transportbranche optimiert

Forensic WDR, Lightfinder, OptimizedIR

Verfügt werkseitig über eine digitale Rollfunktion

Integrierte Cybersicherheitsfunktionen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021077713 |
| Serie | Axis M30 |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,16 Lux bei F2.0, 50 IRE |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Objektiv Type | Fisheye |
| Brennweite | 1,56 mm |
| Digital Zoom | Digital PTZ |
| Bildwinkel horizontal | 183° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | EN 50155, EN45545-2, IK10 |
| Schutzart | IP66/67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 02457-001 |

Weitere Produktinformationen

<p>Diese einfach zu installierende Kamera wurde speziell für die interne Überwachung entwickelt und bietet unabhängig von den Lichtverhältnissen eine komplette 180°- oder 360°-Übersicht. Integrierte Cybersicherheitsfunktionen tragen zur Vermeidung eines unbefugten Zugriffs und zum Schutz Ihres Systems bei.</p><p><strong>Für die Transportbranche optimiert</strong></p><p>AXIS M3057-PLR Mk II wurde speziell für die interne Überwachung von Fahrzeugen entwickelt und entspricht den Standards der Transportbranche, einschließlich EN50155 und EN45545-2. Im Lieferumfang ist ein M12-Steckverbinder enthalten, sodass sie Vibrationen standhält und sich somit optimal für den Einbau in Zügen und Bussen eignet. Diese robuste Kamera mit den Schutzklassen IK10, IP66/67 hält rauen Umgebungen stand. Außerdem informiert Sie ein aktiver Manipulationsalarm über Manipulationen an Ihrer Kamera. Darüber hinaus verringert die Axis Zipstream-Technologie mit Unterstützung für die Videokomprimierung H.264 und H.265 deutlich den Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz.</p><p><strong>Alles sehen - rund um die Uhr</strong></p><p>Diese Panoramakamera mit 6 MP deckt alleine einen 360° weiten Bereich ab. Sie ist perfekt für die integrierte Überwachung geeignet, wobei Sie mithilfe eines einzelnen Videostreams die gewünschten verzerrten Ansichten erstellen können. Es können Panorama-, Quad-, Eck- und Korridoransichten direkt von der Kamera gestreamt werden. Zudem können Sie interessante Bereiche in bis zu vier Bereichen gleichzeitig digital schwenken, neigen und vergrößern. Dank Axis Lightfinder sorgt sie für scharfe Farbbilder bei schwachem Licht. Zusätzlich sorgt Axis Forensic WDR sogar bei kontrastreichen Szenen für klare Aufnahmen. Darüber hinaus ist dank Axis OptimizedIR eine Überwachung in völliger Dunkelheit möglich.</p><p><strong>Integrierte Cybersicherheitsfunktionen</strong></p><p>Darüber hinaus verfügt AXIS M3057-PLR Mk II über integrierte Cybersicherheitsfunktionen zum Schutz Ihres Systems vor unbefugten Zugriffen. Axis Edge Vault schützt Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk. Darüber ist durch signierte Firmware und sicheres Hochfahren garantiert, dass die Firmware nicht manipuliert wurde und nur autorisierte Firmware installiert wird. Die Funktion ?Sicheres Hochfahren? stellt bei Bedarf sicher, dass die Kamera nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen absolut frei von Malware ist.</p>

Zubehör

| AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| --- | --- |
| AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| AXIS M30-PLVE CLEAR DOME A 4P | Kuppel, klar, für AXIS M3057/58-PLVE, 4 Stück, Ersatzteil |
| AXIS P33 MOUNTING PLATE | Montageplatte, innen, für P32- und P33 Serie |
| AXIS SAFETY WIRE 3M 5P | Sicherheitsseil, Edelstahl, 3m lang, mit Schlaufen, für Axis Domes, 5 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB 10P | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, Axis zertifiziert, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 256GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 256GB, Class 10, V30, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS T8415 WIRELESS INSTALLATION TOOL | Installations Tool, zur Axis Kamera Einrichtung, WLAN, Akku, USB, PoE+, ONVIF |
| AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| AXIS T94K01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Standard 1,5" NPT Halterung, für AXIS Fixdome Kameras |
| AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| AXIS T94S01P CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussdose, außen, zur Aufnahme von Anschlusszubehör, M25 Adapter, IK10+, IP66/67 |
| AXIS T94T02S MOUNTING BRACKET | Montageplatte, für AXIS M3057/58-PLVE, 1 Stück, inkl. Spring Clips, Ersatzteil |
| AXIS TP3106-E PENDANT KIT BLACK | Hängemontageset, schwarz, für den Einsatz im Innen- und Außenbereich |
| AXIS TP3603 CONDUIT BACK BOX | Anschlussdose, mit Kabelrohr Anschluss (1/2", 3/4"), Innen, für Axis Kameras (Auswahl) |
| GASKET C M20 10PCS | Dichtung M20 für Kabel Durchlass, 10 Stück, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen